二代机器人人机交互系统

软件需求规格 SOR V2.0

| 版本 / 日期 | V2.0 · 2026-05-29 |
| --- | --- |
| 编制 | 王珊珊 |
| 保密等级 | 对外（招标用） |

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-27 | 初版：M1-M6功能需求+性能指标+验收标准 |
| V2.0 | 2026-05-29 | 重构版： 1. 新增热词管理接口（4.4.1） 2. 新增品牌词专项识别（4.4.2 + 4.6补充） 3. 新增音频通话支持（4.8） 4. 新增跨语种识别与多语种回复（4.9） 5. 新增硬件需求详细规格（2.3） 6. 补充接口规范（第6章） 7. 补充验收标准与交付物（第8、9章） |

# 1  引言

本文档定义墨甲智创二代机器人人机交互系统的需求和验收标准，作为采购合同技术附件。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 覆盖功能 | M1 声学前端 · M2 唤醒 · M3 识别 · M4 中枢 · M5 TTS · M6 大模型（LLM） |
| 覆盖语种 | 中英文（P0）；粤语/阿拉伯语/法语（P1）；日/韩/西班牙语（P2） |
| 新增能力 | 热词管理接口 · 品牌词专项识别 · 音频通话 · 跨语种识别 |
| SOP | 2026.6.30 |

# 2  系统概述

## 2.1  模块架构

M1 → M2 → M3 → M4 → M5，M6 由 M4 按需调用。M1/M2 端侧本地；M3/M4/M5 端云端结合；M6 纯云端。

| 模块 | 名称 | 部署 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 纯声学前端（AEC · NS · AGC · BF） | 端侧 |
| M1 | 多模态前端（DOA · 声视融合 · 多人仲裁） | 端侧 |
| M2 | 语音唤醒（KWS + VAD） | 端侧 |
| M3 | 语音识别（ASR）+ 热词管理 + 品牌词识别 | 端侧+云端 |
| M4 | 中枢系统（落域→提槽→对话管理→仲裁→后处理→拒识→CP/SP） | 端侧+云端 |
| M5 | 语音合成（TTS）+ 品牌词发音字典 | 端侧+云端 |
| M6 | 大模型（LLM · RAG · Function Call） | 云端 |
| 新增 | 音频通话（SIP/WebRTC · 全双工） | 端侧+云端 |
| 新增 | 跨语种识别（LID · 多语种ASR/NLU/TTS） | 端侧+云端 |

## 2.2  运行环境

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 网络 | 4G/5G 或 Wi-Fi，RTT ≤ 150 ms（单独计算，不计入各模块延迟） |
| 硬件 | RK3588 / 地瓜S100（详见2.3） |
| 部署节点 | 中国大陆境内 |

## 2.3  硬件需求

### 2.3.1 主控平台

| 项目 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控芯片 | RK3588 / 地瓜S100 | 二选一或兼容适配 |
| CPU | 8核 ARM（4×A76 + 4×A55）或等效 | M1-M5合计占用 ≤ 45%单核 |
| NPU算力 | ≥ 6 TOPS | KWS/VAD/离线ASR可卸载到NPU加速 |
| 内存 | ≥ 8 GB LPDDR4x | M1-M5合计占用 ≤ 500 MB |
| 存储 | ≥ 64 GB eMMC | 含离线模型、录音缓存、日志 |

### 2.3.2 音频硬件

| 项目 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 麦克风阵列 | 4麦线阵 或 6麦圆阵 | 阵型待定（TBD-001） |
| 麦克风类型 | 数字MEMS，SNR ≥ 65 dB | 专业级底噪要求 |
| 采样率 | ≥ 16 kHz，位深 ≥ 16 bit | ASR标准输入要求 |
| 通道间一致性 | 灵敏度差 < ±1 dB | 波束成形精度保障 |
| 通道间时延差 | < 1个采样点（62.5μs@16kHz） | DOA精度保障 |
| 扬声器 | 全频 ≥ 1个，功率 ≥ 3W | TTS播放+通话外放 |
| 回声参考信号 | 提供喇叭播放的参考信号给AEC | 硬件走线要求 |

### 2.3.3 通信模块

| 项目 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4G/5G模组 | 支持中国大陆频段 | 云端ASR/TTS/LLM通信 |
| Wi-Fi | 802.11ac (5GHz) 或 Wi-Fi 6 | 低延迟场景优选 |
| 蓝牙 | BLE 5.0（可选） | 配网/近场设备连接 |

### 2.3.4 硬件约束对软件的影响

| 约束项 | 目标值 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| M1-M5合计CPU | ≤ 45%（ARM Cortex-A78单核） | 各模块CPU分配需在技术方案中明确 |
| M1-M5合计内存 | ≤ 500 MB | 离线模型需轻量化 |
| NPU可用算力 | ≥ 6 TOPS | 建议KWS/VAD/离线ASR卸载到NPU |
| 冷启动时间 | M1/M2上电到就绪 ≤ 2.5 s | M1/M2必须先于其他模块就绪 |
| 音频通话额外资源 | CPU增量 ≤ 10%，内存增量 ≤ 50 MB | 通话模块不能影响本地交互 |
| 多语种模型加载 | 按需加载，切换时间 ≤ 1 s | 不能同时加载所有语种模型 |

# 3  责任划分

| 责任域 | 墨甲智创 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
| 系统集成 | 负责集成、部署、下游适配 | 提供 SDK、API、技术文档 |
| 场景定制 | 定义业务需求与验收标准 | 提供方案 |
| 验收 | 主导验收 | 配合验收，提供自测数据和脚本 |
| 运维保障 | 应用层监控与告警 | SLA 保障，7×24 技术支持 |
| 热词/品牌词管理 | 定义热词表和品牌词表 | 提供管理API和调参工具 |
| 多语种扩展 | 定义语种优先级和交付批次 | 按批次交付多语种模型 |
| 音频通话集成 | 对接运营商/SIP服务 | 提供通话引擎SDK |

# 4  功能需求

## 4.1  纯声学前端（M1）

端侧本地，不上传任何音频。

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| AEC 回声抑制（ERLE） | ≥ 20 dB |
| AEC 双讲截断率 | ≤ 5% |
| AEC 收敛时间（静止 / 移动后） | ≤ 500 ms / ≤ 1 s |
| NS 降噪增益（输入 SNR 0–15 dB） | ≥ 12 dB |
| NS 结构噪声适配（步速 1 m/s） | SNR 增益 ≥ 6 dB（定制项，TBD-002） |
| NS 语音失真（PESQ） | ≥ 2.8 |
| AGC 目标电平 | −26 dBFS ± 3 dB |
| BF 主瓣增益（4麦线阵 / 6麦圆阵） | ≥ 4 dB / ≥ 6 dB（阵型见 TBD-001） |
| BF 旁瓣抑制 | ≥ 8 dB |
| BF 方向更新延迟 | ≤ 50 ms |

## 4.2  多模态前端（M1）

端侧本地，不上传云端。依赖视觉模块提供人脸/骨骼坐标。

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| DOA 水平方向精度 | ≤ ±15°，帧率 ≥ 25 fps |
| 声视融合定位误差 | ≤ 15°（声视角度差 ≤ 30° 时触发） |
| 声视时间戳同步（软件 / PTP 硬件） | ≤ 40 ms / ≤ 20 ms |
| 多人仲裁准确率（声视融合 / 纯声学降级） | ≥ 85% / ≥ 78% |
| 移动目标跟踪延迟（0.5 m/s） | ≤ 200 ms |
| 会话保护期（与 M5 超时同步，默认 30 s） | 期间目标说话人不因停顿切换 |

## 4.3  语音唤醒（M2）

端侧本地，不上传云端。

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 安静近场（0.5 m） | ≥ 98% |
| 安静中场（1–2 m） | ≥ 97% |
| 安静远场（3–5 m） | ≥ 95% |
| 嘈杂近场（SNR 10–20 dB） | ≥ 96% |
| 嘈杂中场 | ≥ 95% |
| 嘈杂远场 | ≥ 93% |
| 电视干扰近场 / 中场 / 远场 | ≥ 90% / 88% / 85% |
| 机器人行走（≤ 1 m/s）近场 | ≥ 92% |
| 误唤醒率（FAR） | ≤ 24H/次 |
| 唤醒延迟 | ≤ 250 ms |
| 自定义唤醒词 | ≥ 3 个，阈值可调（0.6–0.95） |

## 4.4  语音识别（M3）

WER = (替换+删除+插入) / 总词数，越低越好。在线/离线模式。支持流式识别。

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 安静近场 在线 / 离线 | WER ≤ 2% / ≤ 4% |
| 安静远场（3 m，4麦）在线 / 离线 | WER ≤ 5% / ≤ 7% |
| 嘈杂近场 在线 / 离线 | WER ≤ 4% / ≤ 7% |
| 嘈杂远场 在线 / 离线 | WER ≤ 8% / ≤ 10% |
| 方言核心 3 种（山东话、四川、粤语）在线 | WER ≤ 10% |
| 方言扩展 5 种 在线（本期不强制） | WER ≤ 15% |
| 在线首字延迟 | ≤ 700 ms |
| 离线首字延迟 | ≤ 500 ms |
| 动态VAD | 默认支持最大1.2s以内停顿，时间可配置 |

### 4.4.1  热词管理接口（新增）

运行时动态注入重点词汇，提升ASR对特定词的识别率。通过REST API管理，不需要重启服务。

功能指标

| 编号 | 功能名称 | 输入 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-HW-001 | 热词动态添加 | API：词条+权重(1-10) | 注入ASR语言模型解码路径，提升候选优先级 | 操作结果（成功/失败+原因） |
| FR-HW-002 | 热词动态删除 | API：热词ID | 从解码路径移除 | 操作结果 |
| FR-HW-003 | 热词批量导入 | JSON/CSV文件 | 批量加载，增量追加不覆盖 | 成功N条/失败M条+明细 |
| FR-HW-004 | 热词分组管理 | API：分组名+词条列表 | 按场景分组（产品名/地名/人名），按组启用/禁用 | 分组操作结果 |
| FR-HW-005 | 热词查询 | API：分组/关键字/分页 | 查询已添加热词列表 | 热词列表+总数 |

性能指标

| 编号 | 指标名称 | 目标值 | 测试方法 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-HW-001 | 热词识别提升率 | 加热词后提升 ≥ 15% | 20个热词每词10句 对比加/不加 | 平均提升≥15pp |
| NFR-HW-002 | 热词生效延迟 | ≤ 5 s | 添加后立即连续测试 | P95 < 5s |
| NFR-HW-003 | 热词容量上限 | ≥ 1000 条 | 满载后测延迟和准确率 | 延迟增幅<10% |
| NFR-HW-004 | 热词误触发率 | ≤ 2% | 100句不含热词的语句 | 误触发<2句 |
| NFR-HW-005 | API响应时间 | P99 ≤ 200 ms | 并发10次调用 | P99<200ms |

接口规范

| 接口 | 方法 | 路径 | 请求参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 添加 | POST | /api/v1/hotwords | {"word":"墨甲","weight":8,"group":"品牌"} | {"status":"ok","id":"hw_001"} |
| 删除 | DELETE | /api/v1/hotwords/{id} | — | {"status":"ok"} |
| 批量导入 | POST | /api/v1/hotwords/batch | {"file":"xx.csv","mode":"append"} | {"success":50,"failed":2} |
| 查询 | GET | /api/v1/hotwords | ?group=品牌&page=1&size=20 | {"total":150,"items":[…]} |
| 启用/禁用组 | PUT | /api/v1/hotwords/groups/{name} | {"enabled":false} | {"status":"ok"} |

### 4.4.2  品牌词专项识别（新增）

品牌名（奇瑞、墨甲等）识别率要求 ≥ 99%，TTS发音正确率 100%。识别错品牌名 = 品牌事故，零容忍。

功能指标

| 编号 | 功能名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-BW-001 | 品牌词注册 | 标准写法 + 发音变体列表 + 上下文线索词（如"奇瑞"→线索词"汽车""车"） |
| FR-BW-002 | 品牌词优先级 | ASR候选中出现品牌词近似词时，强制选择品牌词 |
| FR-BW-003 | 品牌词二次纠错 | 对ASR输出做编辑距离≤2匹配，命中则自动纠正（如"齐瑞"→"奇瑞"） |
| FR-BW-004 | 品牌词发音字典 | 为品牌词注入TTS精确拼音/音素标注，确保合成发音正确 |
| FR-BW-005 | 竞品品牌黑名单 | ASR正常识别竞品名，但回复中不主动提及竞品 |

性能指标

| 编号 | 指标名称 | 目标值 | 测试方法 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-BW-001 | 品牌词ASR识别率 | ≥ 99% | 20人×5次×每品牌词 含方言变体 | 每个品牌词≥99% |
| NFR-BW-002 | 品牌词TTS发音正确率 | 100% | 合成100次人工审听 | 0错误 |
| NFR-BW-003 | 品牌词纠错召回率 | ≥ 95% | 50个错误写法（编辑距离1-2） | 纠正成功≥48/50 |
| NFR-BW-004 | 含上下文识别率 | ≥ 99.5% | 品牌词+上下文线索词 | 有上下文时≥99.5% |
| NFR-BW-005 | 竞品过滤准确率 | ≥ 98% | 含竞品名的回复50条 | 误放<1条 |

## 4.5  中枢系统（M4）

支持云端+端侧，云端优先。支持云云对接墨甲FastGPT，可根据产品配置动态调整进入FastGPT处理的功能。

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 落域准确率（≥ 10 个意图域） | ≥ 99% |
| 提槽 F1 | ≥ 90% |
| 5轮 / 15轮对话完成率 | ≥ 95% / ≥ 85% |
| 仲裁准确率 | ≥ 90% |
| TTS 友好化后处理正确率 | ≥ 98% |
| 拒识召回率 / 误拒率 | ≥ 99% / ≤ 2%（目标 ≤ 1%） |
| 降级兜底覆盖率（M6 不可用） | 高频意图 ≥ 80%，用户无感 |
| 指令路由准确率 | ≥ 95%，简单指令规则覆盖 ≥ 80% |

## 4.6  语音合成（M5）

支持流式、非流式合成，支持离线和在线功能，超拟人音色。

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| MOS 自然度 | ≥ 4.1（验收门槛）；目标 ≥ 4.3（定制音色） |
| 标准音色首包延迟（≤100字符，不含RTT） | 在线 ≤ 600ms；离线 ≤ 400ms |
| 声音复刻首包延迟（不含RTT） | 在线 ≤ 600ms；离线 ≤ 400ms |
| 语种 / 发音人 | 中文+英文，每语种 ≥ 3位（男/女/儿童） |
| 字级时间戳（嘴型同步） | 精度 ≤ 50 ms |
| 音频格式 | 默认 PCM 16 kHz；16bit，单通道 |
| 品牌词发音字典（新增） | 支持注入品牌词精确发音标注，发音正确率 100% |
| 多语种TTS（新增，见4.9） | P0中英 MOS≥4.0；P1粤/阿/法 MOS≥3.5 |

## 4.7  大模型（M6 / LLM）

云端在线，由 M4 调用，不对外暴露。

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| MMMLU（14语种57学科）在线 | ≥ 82% |
| 跨语言翻译 BLEU-4（0–100制） | ≥ 30 |
| 明确意图 / 隐含意图 / 多意图叠加 | ≥ 95% / ≥ 90% / ≥ 88% |
| 常识推理 CSQA | ≥ 90% |
| 逻辑推理 LogiQA / BBH | ≥ 72% / ≥ 73% |
| 数学（四则运算 / GSM8K / 复杂方程） | ≥ 98% / ≥ 68% / ≥ 75%（目标80%） |
| 链式推理 CoT 完成率 | ≥ 78% |
| Function Call 解析准确率 | ≥ 85%（目标92%） |
| RAG Top-3 精确率 | ≥ 85% |
| 口语化理解准确率 | ≥ 85% |
| 错别字注入（5%）后意图准确率下降 | ≤ 3% |
| ASR误识别注入（15%）后意图准确率下降 | ≤ 5% |
| Winograd 指代消解 | ≥ 85% |
| 多轮一致性（5/10/15轮） | ≥ 95% / ≥ 90% / ≥ 85% |
| 上下文支持（<4K/4K-32K/>32K） | ≥ 95% / ≥ 90% / ≥ 80% |
| 敏感内容召回率 / 误报率 | ≥ 99% / ≤ 2%（目标≤1%） |
| 有害请求拒识率 | ≥ 98% |
| BBQ 偏见各维度 | < 0.05 |
| ETHICS / TruthfulQA / 幻觉率 | ≥ 85% / ≥ 0.52 / < 8% |
| 知识边界拒识 / 能力边界拒识 | ≥ 95% / ≥ 92% |
| 多语种理解与生成（新增，见4.9） | P0中英覆盖；P1/P2按批次交付 |

## 4.8  音频通话支持（新增）

端侧+云端，支持SIP/WebRTC协议。机器人可作为免提电话使用，通话中保持语音交互能力。

功能指标

| 编号 | 功能名称 | 输入 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-CALL-001 | 通话建立（拨出） | 目标号码/SIP地址 | SIP/WebRTC协议建立连接 | 双向音频流 |
| FR-CALL-002 | 通话建立（接入） | 来电信令 | 自动应答或提示用户确认 | 双向音频流 |
| FR-CALL-003 | 全双工通话 | 双向音频流 | 同时收发音频，非半双工 | 实时双向语音 |
| FR-CALL-004 | 通话中指令识别 | 麦克风音频 | 区分通话语音和对机器人的指令 指令送ASR，通话内容不送 | 指令识别结果 |
| FR-CALL-005 | 音频路由分离 | — | 通话音频与本地交互流隔离 通话内容不经过ASR（隐私） | 独立音频通道 |
| FR-CALL-006 | 通话降噪 | 麦克风音频 | 发送给对方的音频做NS处理 | 降噪后音频 |
| FR-CALL-007 | 通话录音 | 用户授权+通话音频 | 本地加密存储 | 加密录音文件 |
| FR-CALL-008 | 通话挂断 | 语音指令/API | 释放通话资源 | 挂断确认 |
| FR-CALL-009 | 多方通话 | ≥3路音频流 | 混音+分发 | 混合音频流 |

性能指标

| 编号 | 指标名称 | 目标值 | 测试方法 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-CALL-001 | 通话建立时间 | ≤ 3 s | 拨号100次取P95 | P95 ≤ 3s |
| NFR-CALL-002 | 通话语音质量 | MOS ≥ 3.5 | 20人盲听（ITU-T P.800） | 平均MOS ≥ 3.5 |
| NFR-CALL-003 | 通话单向延迟 | ≤ 150 ms | 端到端打点 | P95 ≤ 150ms |
| NFR-CALL-004 | 通话AEC ERLE | ≥ 50 dB | 全双工+喇叭外放 | ≥ 50 dB |
| NFR-CALL-005 | 通话中指令识别率 | ≥ 90% | 通话中每30秒发指令×20轮 | ≥ 18/20 |
| NFR-CALL-006 | 丢包容忍度 | 10%丢包时MOS ≥ 3.0 | 模拟随机丢包 | MOS ≥ 3.0 |
| NFR-CALL-007 | 通话稳定性 | 连续≥60min无断线 | 持续通话监控 | 0断线，内存增长<5% |
| NFR-CALL-008 | 多方通话 | ≥ 3方 | 3人同时通话 | 延迟<200ms，MOS≥3.0 |

协议与接口

| 协议/接口 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SIP协议 | RFC 3261兼容 | 对接传统电话/PBX系统 |
| WebRTC | W3C标准兼容 | 对接互联网音视频通话 |
| 音频编码 | Opus（首选）/ G.711 / G.722 | Opus适合网络通话；G.711兼容传统电话 |
| 通话控制API | REST API | 拨号/接听/挂断/静音/调音量/录音控制 |
| 通话状态回调 | WebSocket/Webhook | 来电/接通/挂断/异常状态实时推送 |

## 4.9  跨语种识别与多语种回复（新增）

自动识别用户语种，用对应语种回答。支持多人同时说不同语言，分别回复。无需用户手动切换语言。

功能指标

| 编号 | 功能名称 | 输入 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-LANG-001 | 语种自动检测(LID) | 音频流（前2秒） | 声学特征自动判断语种 | 语种标签 |
| FR-LANG-002 | 多语种ASR | 音频+语种标签 | 路由至对应语种ASR模型 | 对应语种文本 |
| FR-LANG-003 | 语种跟随回复 | 用户语种标签 | NLU/LLM/TTS全链路切换 | 对应语种回答 |
| FR-LANG-004 | 多人多语种并发 | 多人音频流 | SV+LID联合→逐人识别→逐人回复 | 按人按语种回答 |
| FR-LANG-005 | 实时语种切换 | 对话中途语种变化 | 检测切换→实时切换ASR/TTS | 新语种文本和语音 |
| FR-LANG-006 | 混合语言识别 | 单句内多语种 | Code-switching ASR | 混合语言文本 |
| FR-LANG-007 | 多语种TTS | 文本+目标语种 | 对应语种TTS合成 | 对应语种音频 |

语种优先级与分期交付

| 优先级 | 语种 | 代码 | 覆盖市场 | ASR指标 | TTS指标 | 交付批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 必须 | 中文普通话 | zh-CN | 国内 | CER < 8% | MOS ≥ 4.1 | 首版 |
| P0 必须 | 英语 | en | 国际+中英混合 | WER < 10% | MOS ≥ 4.0 | 首版 |
| P1 重要 | 粤语 | yue | 粤港澳大湾区 | CER < 12% | MOS ≥ 3.8 | 二期 |
| P1 重要 | 阿拉伯语 | ar | 中东 | WER < 15% | MOS ≥ 3.5 | 二期 |
| P1 重要 | 法语 | fr | 非洲法语区+欧洲 | WER < 15% | MOS ≥ 3.5 | 二期 |
| P2 扩展 | 日语 | ja | 日本 | CER < 12% | MOS ≥ 3.5 | 三期 |
| P2 扩展 | 韩语 | ko | 韩国 | CER < 12% | MOS ≥ 3.5 | 三期 |
| P2 扩展 | 西班牙语 | es | 拉美 | WER < 15% | MOS ≥ 3.5 | 三期 |

性能指标

| 编号 | 指标名称 | 目标值 | 测试方法 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-LANG-001 | 语种检测准确率 | ≥ 97% | 每语种50句共400句 | 各语种均≥95% |
| NFR-LANG-002 | 语种检测延迟 | ≤ 500 ms | 前2秒音频内判定 | P95 < 500ms |
| NFR-LANG-003 | 语种切换响应 | ≤ 1000 ms | 连续两句不同语种 | P95 < 1000ms |
| NFR-LANG-004 | 中英混合识别率 | ≥ 85% | 50句中英混合 | ≥ 43/50 |
| NFR-LANG-005 | 多人多语种准确率 | ≥ 90% | 3人3语种×10轮 | ≥ 27/30 |
| NFR-LANG-006 | 语种跟随一致性 | ≥ 98% | 各语种各20句 | 回复语种与用户一致 |
| NFR-LANG-007 | 多语种TTS自然度 | 中英≥4.0 其他≥3.5 | 每语种20句MOS盲评 | 各语种达标 |

# 5  性能指标

## 5.1  端到端延迟

测试过程中保持网络稳定（4G、5G或WiFi信号良好）。

唤醒延迟：从用户说出唤醒词尾音到语音开始播报反馈（首音）的时间。

识别延迟：从用户说出语音指令尾音到语音播报反馈（首音）开始的时间。

| 场景 | 目标值 |
| --- | --- |
| 唤醒延迟 | P99 ≤ 400ms |
| 识别延迟-无CP&SP数据 | P99 ≤ 1400ms |
| 识别延迟-带CP&SP数据 | P99 ≤ 1700ms |
| 识别延迟-含LLM兜底 | P99 ≤ 2200ms |
| 通话建立延迟（新增） | P95 ≤ 3000ms |
| 语种切换后首字延迟（新增） | P95 ≤ 1000ms（含LID检测） |

## 5.2  资源

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| M1/M2/M3/M4/M5 合计 CPU（ARM Cortex-A78 单核） | ≤ 45% |
| M1/M2/M3/M4/M5 合计内存 | ≤ 500 MB |
| M1/M2 冷启动 | 上电到就绪 ≤ 2.5 s |
| 云端 QPS（稳定 / 峰值） | ≥ 200 / ≥ 400（峰值持续 ≥ 10 min） |
| 单台机器人并发会话 | ≥ 4 路，相互隔离 |
| 音频通话额外CPU增量（新增） | ≤ 10% |
| 音频通话额外内存增量（新增） | ≤ 50 MB |
| 多语种模型按需加载切换（新增） | 切换时间 ≤ 1 s，非活跃语种不占内存 |

## 5.3  稳定性

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 月度服务可用性 | ≥ 99.5%（单月不可用 ≤ 3.6 h） |
| 额定QPS持续72h | 无崩溃，错误率≤0.1%，内存增长≤10MB，延迟波动≤±10% |
| 2×峰值QPS持续10min | 无崩溃，恢复后1min内延迟回落 |
| P1/P2故障MTTR | ≤ 2 h / ≤ 8 h |
| M1/M2机器人行走8h | 无崩溃，CPU波动≤±5% |
| 通话连续60min稳定性（新增） | 无断线，内存增长<5% |

## 5.4  安全合规

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 数据境外传输 | 所有处理和存储在中国大陆境内 |
| 日志留存 | ≥ 6个月，默认脱敏，支持合法审计 |
| 用户定制音色销毁 | 合同终止时提供销毁证明 |
| 数据合规 | 遵循 GB/T 35273—2020 |
| 通话录音隐私（新增） | 需用户授权，本地加密存储，不上传云端 |
| 通话内容隔离（新增） | 通话音频不经过ASR/NLU/LLM处理（隐私保护） |

# 6  接口需求

## 6.1  通用接口规范

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 协议 | HTTP/RESTful；LLM/TTS 支持 SSE 或 WebSocket 流式 |
| SDK | 至少覆盖 iOS / Android / ARM Linux（端侧 KWS/ASR） |
| 鉴权 | API Key + HMAC 或 OAuth 2.0 Bearer Token |
| 响应体 | JSON，含 request_id · timestamp · status_code · status_message · result · usage |
| 错误码 | 完整字典，含重试建议；API废弃保持 ≥ 6个月兼容 |
| 文档/沙盒 | 公开沙盒 + 实时更新的开发文档 |

## 6.2  热词管理接口（新增）

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 添加热词 | POST | /api/v1/hotwords | word+weight+group |
| 删除热词 | DELETE | /api/v1/hotwords/{id} | — |
| 批量导入 | POST | /api/v1/hotwords/batch | JSON/CSV，append/replace |
| 查询列表 | GET | /api/v1/hotwords | 分组/关键字/分页 |
| 启用/禁用组 | PUT | /api/v1/hotwords/groups/{name} | — |

## 6.3  品牌词接口（新增）

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册品牌词 | POST | /api/v1/brandwords | 标准写法+发音变体+上下文线索 |
| 更新品牌词 | PUT | /api/v1/brandwords/{id} | 修改权重/发音/线索词 |
| 删除品牌词 | DELETE | /api/v1/brandwords/{id} | — |
| 竞品黑名单 | POST | /api/v1/brandwords/blacklist | 添加/删除竞品名 |

## 6.4  音频通话接口（新增）

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拨号 | POST | /api/v1/call/dial | 目标号码/SIP地址 |
| 接听 | POST | /api/v1/call/answer | — |
| 挂断 | POST | /api/v1/call/hangup | — |
| 音量调节 | PUT | /api/v1/call/volume | 0-100 |
| 静音 | PUT | /api/v1/call/mute | true/false |
| 录音控制 | PUT | /api/v1/call/record | start/stop，需用户授权 |
| 通话状态 | WebSocket | /ws/call/status | 来电/接通/挂断/异常实时推送 |

## 6.5  多语种管理接口（新增）

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置支持语种 | PUT | /api/v1/languages | 启用/禁用特定语种 |
| 查询当前语种 | GET | /api/v1/languages/current | 返回当前说话人语种 |
| 强制语种 | PUT | /api/v1/languages/override | 手动指定语种（跳过LID） |
| 语种变化回调 | WebSocket | /ws/languages/switch | 语种切换时实时推送 |

# 7  技术支持 SLA

| 级别 | 响应 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0/P1（紧急） | ≤ 30 min | 2h内给出行动计划，7×24电话+工单 |
| P2（高） | ≤ 2 h | 邮件+工单 |
| P3（普通） | ≤ 24 h | 邮件+工单 |
| 计划维护 | 提前5个工作日 | 站内信/邮件 |
| 重大变更 | 提前1个月 | 正式渠道 |
| 余额预警 | 不足1个月时 | 站内信/邮件主动通知 |

# 8  验收标准

以下任一项不达标，验收不通过。

| 模块 | 验收核心项 |
| --- | --- |
| M1（纯声学前端） | ERLE ≥ 20 dB；SNR增益 ≥ 12 dB；BF（4麦≥4dB/6麦≥6dB）；延迟 < 20 ms；零上传 |
| M1（多模态前端） | DOA ≤ ±15°；定位误差 ≤ 15°；时间戳同步 ≤ 40 ms；多人仲裁 ≥ 85% |
| M2（唤醒） | 安静近场 ≥ 98%；FAR ≤ 0.5次/h；唤醒延迟 ≤ 350 ms；零上传 |
| M3（ASR） | 安静近场在线WER ≤ 2%；嘈杂远场在线WER ≤ 8%；在线首字 ≤ 800 ms |
| M3 热词（新增） | 热词提升率 ≥ 15%；生效延迟 ≤ 5s；容量 ≥ 1000条；API可用 |
| M3 品牌词（新增） | 品牌词识别率 ≥ 99%；纠错召回 ≥ 95%；TTS发音 100%正确 |
| M4（中枢） | 落域 ≥ 95%；槽位F1 ≥ 90%；15轮完成 ≥ 85%；总延迟P99 ≤ 30 ms |
| M5（TTS） | MOS ≥ 4.1；首包P50 ≤ 1000 ms（不含RTT）；字级时间戳 ≤ 50 ms |
| M6（LLM） | MMMLU ≥ 82%；意图 ≥ 95%；FC ≥ 85%；TruthfulQA ≥ 0.52；拒识召回 ≥ 99% |
| 音频通话（新增） | MOS ≥ 3.5；通话ERLE ≥ 50 dB；指令识别 ≥ 90%；60min稳定无断线 |
| 跨语种（新增） | LID准确率 ≥ 97%；P0语种ASR达标；语种跟随 ≥ 98%；多人多语种 ≥ 90% |
| 端到端 | 规则路径安静P50 ≤ 1500 ms；LLM路径P95 ≤ 5000 ms；TTS首帧 ≤ 1500 ms |
| 稳定性 | 72h无崩溃；8h运动稳定；月度可用性 ≥ 99.5%；通话60min稳定 |
| 合规 | M1/M2/M3零上传；数据不出境；承诺函完整；通话录音加密+授权 |

# 9  供应商交付物

| 编号 | 交付物 |
| --- | --- |
| D-01 | 技术方案（七模块架构+部署方式+M1结构噪声适配+端到端延迟分析） |
| D-02 | 性能基准报告（覆盖第5章全部指标，含双通道延迟实测数据） |
| D-03 | 合规承诺函 + 地域部署声明 |
| D-04 | 分模块报价单（调用量/设备数/买断/年费+定制项报价） |
| D-05 | 可复现评测脚本（含M1 AEC/NS脚本）+ 配套测试样本 |
| D-06 | 参考案例（已落地人形机器人或类似场景，优先含M1/M2） |
| D-07 | SDK + 开发文档（M1–M6，与服务版本同步） |
| D-08 | SLA说明（承诺+响应渠道+运维机制） |
| D-09（新增） | 热词管理REST API + SDK + 调参指南 + 性能测试报告 |
| D-10（新增） | 品牌词注册API + 纠错模块 + TTS发音字典工具 + 品牌词测试报告 |
| D-11（新增） | 通话引擎SDK + 通话控制API + 状态回调 + 部署指南 + 通话测试报告 |
| D-12（新增） | LID模块 + 多语种ASR/TTS模型（按P0/P1/P2分批）+ 语种管理API |
| D-13（新增） | 多语种测试集（各语种≥100句）+ 分语种测试报告 + 部署指南 |

# 附录 A  术语与判断标准

（完整术语表见V1.0附录A，此处仅补充新增术语）

| 术语 | 全称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| LID | Language Identification | 语种自动检测——听音频自动判断说的是什么语言 |
| Code-switching | 语码转换 | 一句话里混合两种语言，如中英夹杂 |
| SIP | Session Initiation Protocol | 会话发起协议——传统电话/VoIP通话协议 |
| WebRTC | Web Real-Time Communication | 网页实时通信——互联网音视频通话标准 |
| Opus | — | 高效音频编码格式，适合网络通话，低延迟 |
| 全双工 | Full Duplex | 双方可同时说话，区别于半双工（一方说完另一方才能说） |
| 热词 | Hot Word | 运行时动态注入ASR的重点词汇，提升特定词识别率 |
| 品牌词 | Brand Word | 品牌名专项识别，要求近100%准确率，零容忍错误 |
| ERLE | Echo Return Loss Enhancement | 回声损失增强——衡量AEC效果的指标(dB) |

# 附录 B  需求追溯（RTM）

| 需求段 | 条数 | 关键测试集 |
| --- | --- | --- |
| FR-FE（M1纯声学） | 11 | 扬声器环回/PESQ/SNR/BF增益/零上传抓包 |
| FR-MULTI（M1多模态） | 6 | 消音室定向/声视联合/多人场景/目标跟踪 |
| FR-KWS（M2唤醒） | 12 | 安静+噪声各100次/24h FAR/代码审计 |
| FR-ASR（M3识别） | 12 | 标准中文+方言（核心/扩展）+首字延迟 |
| FR-HW（M3热词）新增 | 5 | 热词加/删/批量/提升率/误触发 |
| FR-BW（M3品牌词）新增 | 5 | 品牌词识别率/纠错/TTS发音/竞品过滤 |
| FR-CORE（M4中枢） | 9 | 落域/槽位/对话/仲裁/路由集+降级注入 |
| FR-TTS（M5合成） | 7+1 | MOS主观+首包延迟+字级时间戳+品牌词发音 |
| FR-AI（M6 LLM） | 20+1 | MMMLU/GSM8K/CSQA/FC/RAG/ETHICS+多语种 |
| FR-CALL（通话）新增 | 9 | 通话建立/MOS/ERLE/指令/稳定性/多方 |
| FR-LANG（跨语种）新增 | 7 | LID/多语种ASR/TTS/切换/混合/多人 |
| NFR 延迟 | 8+2 | 端到端打点+通话延迟+语种切换延迟 |
| NFR 资源稳定 | 8+3 | 72h长稳+峰值压测+运动8h+通话60min+语种加载 |
| NFR 合规 | 5+2 | 零上传抓包+合规材料+通话录音隐私+音频隔离 |

— 文档结束 —