墨甲机器人语音交互系统

需求规格说明书（供应商交付版）

| 文档编号 | MJ-VOICE-SOR-2026-001 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 密级 | 商业机密 |
| 日期 | 2026-05-28 |
| 作者 | 王珊珊 |
| 状态 | 评审中 |

# 目录

1. 文档说明

2. 系统总览：语音交互全链路

3. 模块01：采集（麦克风阵列）

4. 模块02：前端信号处理

5. 模块03：语音识别（ASR）

6. 模块04：自然语言理解（NLU）

7. 模块05：决策与对话管理

8. 模块06：语音合成（TTS）与生成

9. 异常处理分支（Error Branches）

10. 非功能性需求汇总（NFR）

11. 供应商交付清单与验收流程

附录A：术语表

附录B：参考标准与依据

# 1. 文档说明

## 1.1 目的

本文档是《墨甲机器人语音交互系统》的完整需求规格说明书，面向供应商交付。文档逐模块定义了功能需求、性能指标、测试方法和验收标准，确保供应商清楚"做什么、做到什么程度、怎么验证"，消除交付歧义。

## 1.2 适用范围

墨甲人形机器人语音交互全链路（采集→前端→识别→理解→决策→生成）

涵盖6个核心模块 + 5类异常处理分支

适用于供应商开发、联调、验收全阶段

## 1.3 阅读指引

每个模块按统一结构组织：

模块概述：大白话讲清楚这个模块干什么

功能需求：输入→处理逻辑→输出

性能指标：量化目标值 + 指标含义解释

测试方法：怎么测、用什么工具、测试条件

验收标准：怎么算通过、怎么算不通过

依据来源：为什么设这个值

## 1.4 术语约定

| 缩写 | 全称 | 大白话解释 |
| --- | --- | --- |
| AEC | Acoustic Echo Cancellation | 回声消除——把机器人自己喇叭的声音从麦克风录音里减掉 |
| NS | Noise Suppression | 噪声抑制——把背景噪音（风扇、空调、人群）压下去 |
| AGC | Automatic Gain Control | 自动增益控制——声音太小自动放大，太大自动压低，让音量稳定 |
| BSF/BF | Beamforming | 波束成形——用多麦克风算出声音方向，只收那个方向的声音 |
| VAD | Voice Activity Detection | 语音活动检测——判断当前有没有人在说话 |
| ASR | Automatic Speech Recognition | 语音识别——把声音变成文字 |
| NLU | Natural Language Understanding | 自然语言理解——理解文字的意思（意图+关键信息） |
| TTS | Text-to-Speech | 语音合成——把文字变成声音播出来 |
| ITN | Inverse Text Normalization | 文本归一化——把口语转为标准写法（"一百三"→"130"） |
| DM | Dialog Management | 对话管理——控制对话流程的"总调度" |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation | 检索增强生成——先从知识库找资料，再让大模型生成回答 |
| LLM | Large Language Model | 大语言模型——生成自然语言回答的AI引擎 |
| SV | Speaker Verification | 声纹识别——通过声音特征识别"谁在说话" |
| DOA | Direction of Arrival | 声源定向——算出声音从哪个角度来的 |
| PESQ | Perceptual Evaluation of Speech Quality | 语音质量感知评估——ITU标准的语音质量打分（1-4.5分） |
| WER | Word Error Rate | 字错误率——识别出的文字里有多少比例是错的 |
| P99 | 99th Percentile | 99分位值——100次测试中第99差的那个值（排除极端毛刺） |
| E2E | End-to-End | 端到端——从链路最头到最尾的整体表现 |

# 2. 系统总览：语音交互全链路

墨甲机器人的语音交互系统由6个核心模块串联组成，声音从用户嘴里说出到机器人回答完成，依次经过以下阶段：

| 阶段 | 模块 | 一句话说明 | 延迟预算 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 采集 | 麦克风阵列 | 把周围的声音录进来 | < 1 ms（硬件级） | 多通道原始音频流 |
| 02 前端 | 信号处理 | 把声音洗干净（去回声、降噪、定向） | < 20 ms | 干净的单通道音频 |
| 03 识别 | ASR | 把声音变成文字 | < 300 ms（首字） | 流式文本输出 |
| 04 理解 | NLU | 理解文字的意思 | < 100 ms | 意图+槽位+上下文 |
| 05 决策 | DM/LLM | 想好怎么回答 | < 2000 ms（含LLM） | 回复文本/动作指令 |
| 06 生成 | TTS | 把文字说出来 | < 200 ms（首音） | 音频流播放 |

端到端总延迟预算（从用户说完到机器人开始回答）：< 3000 ms

其中大模型推理占大头（约2000ms），其余模块合计控制在1000ms以内。

异常处理分支（红色虚线）：

| 异常类型 | 英文标识 | 触发条件 | 处理策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低置信 | low conf | ASR或NLU输出置信度 < 阈值 | 追问确认："您是说……吗？" |
| 未理解 | no intent | NLU无法匹配任何意图 | 兜底话术："抱歉我没听懂，您能再说一次吗？" |
| 超时 | timeout | 某模块处理超过设定时限 | 中断当前流程，播报"请稍等"或降级处理 |
| 静默超时 | silence | 唤醒后用户长时间无语音输入 | 提示："您还在吗？"→二次静默后休眠 |
| 打断 | barge-in | 机器人说话时用户插嘴 | 立即停止播放，切回收听状态，处理新输入 |

# 3. 模块01：采集（麦克风阵列）

## 3.1 模块概述

麦克风阵列是整个语音交互的"耳朵"。多个麦克风按特定几何排列，同时采集声音信号，为后续的回声消除、波束成形、声源定向提供多通道原始数据。

## 3.2 功能需求

| 需求编号 | 需求名称 | 输入 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-MIC-001 | 多通道同步采集 | 空气中的声波 | 4-7个麦克风同步ADC采样，采样率≥16kHz，位深≥16bit | 多通道PCM音频流 |
| FR-MIC-002 | 阵列几何配置 | — | 支持环形/线性阵列，麦间距可配置（推荐40-80mm） | 空间几何参数 |
| FR-MIC-003 | 时钟同步 | — | 所有麦克风共用一个主时钟，通道间延迟差 < 1个采样点 | 同步时钟信号 |

## 3.3 性能指标

| 指标编号 | 指标名称 | 目标值 | 指标含义（大白话） | 为什么设这个值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-MIC-001 | 麦克风数量 | 4-7个 | 同时工作的麦克风个数。4个是波束成形的最低要求，6-7个效果更好 | 波束成形算法至少需要4通道；环形6麦是行业主流方案（Amazon Echo/小米音箱均采用） |
| NFR-MIC-002 | 采样率 | ≥ 16 kHz | 每秒采集多少个声音点。16kHz能覆盖人声频率（300-3400Hz），高于电话的8kHz | ITU-T G.711标准：8kHz为电话级；16kHz为宽带语音级，是ASR引擎的标准输入要求 |
| NFR-MIC-003 | 采样位深 | ≥ 16 bit | 每个采样点用多少位数字表示。16bit = 96dB动态范围，足够覆盖耳语到大喊 | CD音质标准（16bit/44.1kHz），语音场景16bit/16kHz已足够 |
| NFR-MIC-004 | 信噪比（SNR） | ≥ 65 dB | 有用信号与底噪的比值。越高越好，65dB意味着底噪非常低 | MEMS麦克风行业标准：消费级≥58dB，专业级≥65dB |
| NFR-MIC-005 | 通道间一致性 | 灵敏度差 < ±1 dB | 各麦克风录同一个声音，音量差别不超过1dB。否则波束成形算法会偏 | 波束成形算法假设各通道一致，偏差>2dB会导致方向估计错10°以上 |
| NFR-MIC-006 | 通道间时延差 | < 1个采样点（62.5μs@16kHz） | 各通道同一时刻的声音不能有时间偏移，否则DOA计算会出错 | 声音速度343m/s，1个采样点的时延差对应约2cm距离误差 |

## 3.4 测试方法

| 测试编号 | 测试项 | 测试条件 | 测试步骤 | 通过条件 | 测试工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TM-MIC-001 | 采样率验证 | 标准实验室环境 | 1. 播放1kHz标准正弦波 2. 录制10秒 3. FFT分析频谱 | 频谱在8kHz内无混叠 | Audio Precision / MATLAB |
| TM-MIC-002 | 信噪比测量 | 消声室，背景噪声<20dBA | 1. 播放94dB@1kHz参考声 2. 录制 3. 关闭声源录制底噪 4. 计算SNR | SNR ≥ 65 dB | B&K声级计 + 分析软件 |
| TM-MIC-003 | 通道一致性 | 消声室，声源距阵列1m正前方 | 1. 播放白噪声 2. 同时录制所有通道 3. 计算各通道RMS差 | 任意两通道灵敏度差 < 1dB | MATLAB / Python脚本 |
| TM-MIC-004 | 通道时延 | 消声室 | 1. 播放脉冲信号 2. 各通道互相关 3. 找峰值偏移 | 偏移 < 1个采样点 | Python scipy.signal |

# 4. 模块02：前端信号处理

## 4.1 模块概述

前端信号处理是整个链路的"洗声间"。麦克风录进来的原始音频很脏——有机器人自己喇叭的回声、有环境噪音（电机振动、空调、人群）、有多个方向的声音混在一起。前端的任务就是把这些干扰全部去掉，只留下目标用户干净的语音，交给后面的ASR去识别。

如果前端处理不好，后面所有模块都会跟着出问题——"垃圾进，垃圾出"。

## 4.2 子模块功能需求

### 4.2.1 回声消除（AEC）

场景：机器人的喇叭正在播放语音（比如回答上一个问题），同时用户又开始说话了。麦克风会同时录到"喇叭播出的声音"和"用户的声音"。AEC的任务是把喇叭的声音精确减掉，只留用户的声音。

这在机器人场景里特别关键，因为机器人经常在"边说边听"（全双工交互）。

| 需求编号 | 输入 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-AEC-001 | 麦克风信号 + 喇叭参考信号 | 自适应滤波器估计回声路径，从麦克风信号中减去估计的回声 | 消除回声后的近端信号 |
| FR-AEC-002 | — | 支持双讲检测（用户和机器人同时说话时不能把用户声音也减掉） | 双讲标志位 |
| FR-AEC-003 | — | 回声路径变化时（如机器人转头/移动）能自适应跟踪，收敛时间 < 500ms | 更新后的滤波器系数 |

### 4.2.2 噪声抑制（NS）

场景：工厂车间里机器嗡嗡响（稳态噪声），旁边有人聊天（非稳态噪声），机器人电机关节在动（结构噪声）。NS要把这些噪音都压下去，但不能把用户的声音也压变形了。

### 4.2.3 波束成形（Beamforming）

场景：3米外有个人在跟机器人说话，旁边2米处另一个人在打电话。波束成形利用多个麦克风的信号差异，计算出目标说话人的方向，像"聚光灯"一样只收那个方向的声音，把其他方向的声音压低。

### 4.2.4 唤醒词检测

场景：机器人平时处于"待机收听"状态，只有听到特定唤醒词（如"你好墨甲"）才激活后续流程。唤醒检测必须在本地（边缘端）运行，不能依赖网络，且功耗极低。

### 4.2.5 唤醒校验

场景：电视里正在播广告，里面说了一句类似"你好美甲"的话，机器人被误唤醒了。唤醒校验会对唤醒词做二次确认（声纹/语义/上下文），判断是不是真的在叫它。

### 4.2.6 端点检测（VAD + Endpoint）

场景：用户说完"帮我查一下明天的天气"后停顿了。端点检测要判断——用户是说完了？还是在想下一句话？判错了要么打断用户（提前截断），要么干等着（响应太慢）。

### 4.2.7 声纹识别（SV）

场景：家里有3个人，爸爸说"播放我的歌单"，机器人要知道是爸爸在说话，才能播放爸爸的歌单而不是妈妈的。声纹识别通过声音特征（音色、频谱）识别说话人身份。

## 4.3 性能指标

| 指标编号 | 指标名称 | 目标值 | 指标含义（大白话） | 测试条件 | 为什么设这个值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-AEC-001 | AEC回声抑制量（ERLE） | ≥ 45 dB | 回声被压低了多少分贝。45dB意味着回声变成了原来的1/30000，人耳基本听不到 | 喇叭播放-12dBFS语音，麦克风距喇叭50cm | ITU-T G.168标准要求ERLE≥40dB；机器人场景喇叭距麦更近，需更高 |
| NFR-AEC-002 | AEC收敛时间 | < 500 ms | 开机或回声路径变化后，AEC从"不工作"到"能正常消回声"需要多久 | 冷启动测试 | WebRTC AEC3典型收敛时间300-500ms |
| NFR-AEC-003 | 双讲保持率 | ≥ 90% | 用户和机器人同时说话时，用户语音的保留比例。不能把用户声音也消掉 | 同时播放近端+远端语音 | 行业经验：双讲保持率<85%会导致用户感觉"被打断" |
| NFR-NS-001 | 噪声抑制量 | ≥ 15 dB | 背景噪声被压低多少分贝。15dB约为噪声感知响度降低一半 | 稳态噪声（白噪声60dBA）+ 语音 | ETSI ES 202 396-1 免提终端标准 |
| NFR-NS-002 | 语音失真度（PESQ损失） | < 0.3 MOS | 降噪后语音质量损失不超过0.3分（满分4.5）。意味着降噪不能把人声也搞变形 | — | 主观听感阈值：PESQ损失>0.5时明显感知语音变形 |
| NFR-NS-003 | 结构噪声抑制 | ≥ 10 dB | 机器人电机/关节振动产生的低频机械噪声被压低多少 | 机器人行走状态（电机运转） | 墨甲特有需求——普通音箱不需要考虑结构噪声 |
| NFR-BF-001 | 波束成形增益 | ≥ 6 dB | 目标方向信号比其他方向信号强多少dB。6dB相当于把距离缩短一半 | 目标方向0°，干扰方向90° | 4麦环形阵列理论最大增益约6-9dB |
| NFR-BF-002 | DOA定向精度 | ≤ ±10° | 判断声音来自哪个方向，误差不超过10度 | 声源距阵列2m | 机器人转头对准说话人时，10°误差在视觉上可接受 |
| NFR-WW-001 | 唤醒率 | ≥ 95% | 真的在叫它100次，至少95次能唤醒。漏唤醒让用户觉得机器人"聋了" | 安静环境，3m距离，标准唤醒词 | 行业标杆：天猫精灵/小爱同学唤醒率95%+ |
| NFR-WW-002 | 误唤醒率 | < 3次/24h | 没人叫它但它自己醒了，24小时内不超过3次 | 连续播放电视/广播24小时 | 行业标杆：1-3次/24h（Amazon Alexa公开指标） |
| NFR-WW-003 | 唤醒响应时间 | < 500 ms | 从说完唤醒词到机器人有反馈（亮灯/提示音），不超过500ms | — | 用户心理预期：500ms内无反馈会以为没听到而重说 |
| NFR-EP-001 | 端点检测准确率 | ≥ 92% | 判断"用户说完了"的正确率。误判包括：截断（没说完就打断）、拖尾（说完了还在等） | 连续对话100轮 | 截断会丢信息，拖尾增加响应延迟，92%为可用阈值 |
| NFR-EP-002 | 尾端点延迟 | < 600 ms | 用户说完最后一个字到系统判定"说完了"的时间。越短响应越快，但太短容易截断 | — | 300ms太激进（容易截断停顿），800ms太慢（用户等得不耐烦），600ms为平衡点 |
| NFR-SV-001 | 声纹识别准确率 | ≥ 95% | 识别出"谁在说话"的正确率 | 注册3-5个说话人，各说10句测试语 | VoxCeleb基准：EER<5%对应>95%准确率 |
| NFR-PERF-018 | 前端总延迟 | < 20 ms（P99） | 从音频进入前端到处理完输出，99%的帧都在20ms内完成 | 端到端打点测量，≥1000帧 | 20ms约等于1个语音帧长，超过会导致ASR出现可感知的响应滞后 |

## 4.4 测试方法

| 测试编号 | 测试项 | 测试环境 | 详细步骤 | 通过条件 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TM-AEC-001 | ERLE测量 | 标准房间，RT60=0.3-0.5s | 1. 喇叭播放参考语音 2. 麦克风录制 3. 开启AEC前后分别录制 4. 计算ERLE = 10*log10(回声功率/残余回声功率) | ERLE ≥ 45 dB | MATLAB / ITU-T P.501测试信号 |
| TM-NS-001 | 降噪量测量 | 播放60dBA白噪声+语音 | 1. 纯噪声录制→开启NS→录制 2. 计算抑制量 3. 加入语音→PESQ对比 | 抑制量≥15dB PESQ损失<0.3 | PESQ工具（ITU-T P.862） |
| TM-BF-001 | DOA精度 | 消声室/低混响房间 | 1. 声源放在0°/30°/60°/90°/180° 2. 每个角度播放10次 3. 记录系统输出角度 4. 计算平均误差 | 所有角度误差 ≤ ±10° | 转台 + 标准扬声器 |
| TM-WW-001 | 唤醒率 | 安静+噪声两种环境 | 1. 20人各说唤醒词5次（共100次） 2. 记录成功唤醒次数 3. 唤醒率=成功/总次数 | 安静≥98% 噪声(60dBA)≥95% | 标准化测试集 |
| TM-WW-002 | 误唤醒率 | 播放混合音源24小时 | 1. 电视+广播+日常对话混合音源 2. 连续播放24小时 3. 记录误唤醒次数 | < 3次/24h | 24h混合音源测试集 |
| TM-PERF-001 | 前端总延迟 | 正常运行状态 | 1. 在音频输入入口打时间戳t1 2. 在前端输出口打时间戳t2 3. 延迟=t2-t1 4. 连续测≥1000帧 5. 取P99值 | P99 < 20 ms | 代码埋点 + 高精度计时器 |

# 5. 模块03：语音识别（ASR）

## 5.1 模块概述

ASR是"听"的核心——把前端处理好的干净音频转成文字。墨甲采用流式识别，即边听边转，不用等用户说完就开始输出文字，大幅降低感知延迟。

## 5.2 子模块功能需求

### 5.2.1 流式识别

场景：用户说"帮我查一下明天北京的天气"。流式识别会在用户还没说完时就逐步输出"帮我"→"帮我查"→"帮我查一下"→"帮我查一下明天"→……不用等说完才开始处理。

### 5.2.2 标点恢复

场景：ASR输出的原始文本没有标点："帮我查一下明天北京的天气对了顺便看看后天的"。标点恢复自动加上标点变成："帮我查一下明天北京的天气。对了，顺便看看后天的。"这对NLU理解句子结构很重要。

### 5.2.3 文本归一化（ITN）

场景：用户说"我的电话号码是一三八零零一二三四五六"，ASR输出的文字是汉字数字，ITN将其转换为"13800123456"。类似的还有：

"二零二六年五月二十八号" → "2026年5月28日"

"一百三十八块五" → "138.5元"

"下午两点半" → "14:30"

## 5.3 性能指标

| 指标编号 | 指标名称 | 目标值 | 指标含义（大白话） | 测试条件 | 为什么设这个值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-ASR-001 | 字错误率（CER） | < 8%（安静） < 15%（噪声） | 识别100个字里有几个是错的（包括多字、少字、错字）。8%意味着一句10字的话最多错1个字 | 标准测试集 噪声：SNR=10dB | 行业标杆：讯飞/百度安静CER 3-5%，噪声10-15%；8%为工程可用阈值 |
| NFR-ASR-002 | 首字延迟 | < 300 ms | 用户开始说话到屏幕上出现第一个字的时间。越快用户越觉得"机器人在认真听" | 流式识别模式 | 300ms内人眼感知为"即时响应"（参考：打字反馈>500ms感觉卡顿） |
| NFR-ASR-003 | 尾字延迟 | < 500 ms | 用户说完最后一个字到最终文本全部输出的时间 | — | 配合端点检测600ms，总计<1100ms，在用户可接受范围内 |
| NFR-ASR-004 | 流式输出间隔 | < 200 ms | 流式模式下，每次局部结果更新的时间间隔 | — | 间隔>300ms时，用户看到的文字是"一段一段跳"而不是"一个一个出"，体验差 |
| NFR-ASR-005 | 热词增强准确率 | ≥ 95% | 对于预设的专有名词（如"墨甲""Xpert"），识别准确率 | 包含10个热词的测试集 | 专有名词不在通用词表中，不做热词增强可能识别为谐音字 |
| NFR-ITN-001 | ITN转换准确率 | ≥ 98% | 数字/日期/时间/电话号码等归一化转换的正确率 | 包含数字表达的测试集100句 | 转换错误直接影响后续NLU理解（"138"变"130"是严重错误） |
| NFR-ITN-002 | ITN延迟 | < 20 ms | 文本归一化处理一句话的时间 | — | 流程图标注值；ITN是纯文本处理，应非常快 |

## 5.4 测试方法

| 测试编号 | 测试项 | 详细步骤 | 通过条件 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TM-ASR-001 | CER测量 | 1. 准备标准测试集（≥500句，覆盖墨甲使用场景） 2. 分别在安静/噪声环境下播放并录制 3. ASR识别 4. 与标注文本逐字对齐 5. CER=(替换+删除+插入)/总字数 | 安静 < 8% 噪声 < 15% | AISHELL-1/自建测试集 CER计算脚本 |
| TM-ASR-002 | 延迟测量 | 1. 在音频发送处打时间戳 2. 在首次收到文字时打时间戳 3. 首字延迟=差值 4. 测≥100句取P95 | P95首字 < 300ms P95尾字 < 500ms | 打点日志分析 |
| TM-ASR-003 | 热词测试 | 1. 配置热词列表（10个） 2. 每个热词造5个测试句 3. 分别识别 4. 统计热词命中率 | 命中率 ≥ 95% | 自建测试集 |

# 6. 模块04：自然语言理解（NLU）

## 6.1 模块概述

NLU是"脑"的第一步——理解用户说的话是什么意思。它不是简单地看文字，而是理解意图（想干什么）和提取关键信息（在哪里/什么时候/对象是谁）。

## 6.2 子模块功能需求

### 6.2.1 意图识别

场景：用户说了一句话，NLU要判断他属于哪个意图类别：

"今天天气怎么样" → 意图：查询天气

"帮我定个明天下午的闹钟" → 意图：设置闹钟

"播放周杰伦的歌" → 意图：播放音乐

"你叫什么名字" → 意图：闲聊

### 6.2.2 槽位填充

场景：确定意图后，还要提取关键参数（"槽位"）：

"帮我订明天下午三点从北京到上海的火车" → 意图：订火车；槽位：日期=明天，时间=15:00，出发=北京，到达=上海

缺失槽位要追问："请问您要几点的车？"

### 6.2.3 上下文管理

场景：多轮对话中用户经常省略前文：

第1轮："北京今天天气怎么样" → 查天气，城市=北京，时间=今天

第2轮："明天呢" → 要知道还是查天气、城市还是北京，只是时间换成明天

第3轮："那上海呢" → 时间回到明天，城市换成上海

## 6.3 性能指标

| 指标编号 | 指标名称 | 目标值 | 指标含义（大白话） | 测试条件 | 为什么设这个值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-NLU-001 | 意图识别准确率 | ≥ 92% | 100句话中至少92句能正确判断用户想干什么 | 覆盖全部意图类别的测试集≥500句 | 工程可用阈值；低于90%用户会频繁觉得"机器人听不懂" |
| NFR-NLU-002 | 槽位填充F1值 | ≥ 88% | 关键信息提取的综合准确率（精确率和召回率的调和平均） | 含多槽位的测试集≥200句 | F1<85%会导致频繁追问或执行错误动作 |
| NFR-NLU-003 | 多轮上下文理解准确率 | ≥ 85% | 在多轮对话中能正确继承/更新上下文的比例 | 3-5轮的多轮对话测试集≥100组 | 多轮比单轮难度高，85%为合理目标 |
| NFR-NLU-004 | NLU总延迟 | < 100 ms（P99） | 从收到文本到输出意图+槽位的时间 | 端到端打点 | 流程图标注意图50ms+槽位50ms≈100ms |

# 7. 模块05：决策与对话管理

## 7.1 模块概述

决策模块是"脑"的第二步——想好怎么回答。它接收NLU的理解结果，决定是直接回答、去知识库找答案、调用大模型推理、还是执行一个动作（比如让机器人走过去）。

## 7.2 子模块功能需求

### 7.2.1 对话管理（DM）

对话的"总调度"。根据意图类型和对话状态，路由到不同处理逻辑：

简单查询（时间/天气）→ 规则引擎直接回答（快）

知识问答 → RAG检索知识库后生成回答

复杂/开放问题 → LLM推理生成回答（慢但质量高）

动作指令 → 下发机器人动作控制命令

### 7.2.2 知识检索（RAG）

先从本地知识库中检索相关段落，再将检索结果作为"参考材料"喂给LLM，让回答有据可依，减少大模型"编造"的风险。

### 7.2.3 大模型推理（LLM）

对于复杂问题或需要自然生成的回答，调用大语言模型推理。这一步是延迟最大的环节（通常1-2秒），需要流式输出。

### 7.2.4 安全过滤

LLM输出的内容在播报前必须经过安全过滤，拦截：敏感政治内容、色情暴力、医疗法律误导性建议、儿童不宜内容等。

## 7.3 性能指标

| 指标编号 | 指标名称 | 目标值 | 指标含义 | 测试条件 | 为什么设这个值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-DM-001 | DM路由延迟 | < 10 ms | 从收到NLU结果到决定走哪条路的时间 | 端到端打点 | 纯规则路由，应在毫秒级 |
| NFR-DM-002 | 路由准确率 | ≥ 95% | 应该走LLM的不走规则，应该走规则的不走LLM | 覆盖所有路由路径的测试集 | 路由错了要么回答质量差(该用LLM用了规则)要么延迟高(该用规则走了LLM) |
| NFR-RAG-001 | 知识检索召回率 | ≥ 85% | 知识库里有答案的问题，能检索到相关段落的比例 | 有标准答案的知识库问答集 | 召回率低→LLM拿不到参考材料→容易编造 |
| NFR-RAG-002 | 检索延迟 | < 200 ms | 从发起检索到返回结果 | 知识库规模1万条 | 检索太慢会拖累整体E2E延迟 |
| NFR-LLM-001 | LLM首token延迟 | < 1000 ms | 从发送prompt到收到第一个token（字）的时间 | 流式输出模式 | 用户等1秒开始看到回答，心理上可接受；>2秒感觉"卡了" |
| NFR-LLM-002 | LLM总生成时间 | < 3000 ms（100字回复） | 生成一段100字左右的完整回答总耗时 | — | 100字约为一次对话回复的典型长度 |
| NFR-LLM-003 | 回答质量（人工评分） | ≥ 4.0 / 5.0 | 专家对回答的准确性、流畅性、有用性打分 | 100个问题人工盲评 | 4.0意味着"基本满意，偶有瑕疵" |
| NFR-SAFE-001 | 安全过滤拦截率 | ≥ 99% | 敏感/违规内容的拦截成功率 | 对抗性测试集（含100条违规prompt） | 漏放1%在高频交互中仍可能造成舆情风险，99%为底线 |
| NFR-SAFE-002 | 安全过滤误拦率 | < 5% | 正常内容被误拦截的比例 | 正常问答测试集200句 | 误拦太高用户觉得"什么都不让说" |
| NFR-SAFE-003 | 安全过滤延迟 | < 20 ms | 过滤处理一条回复的时间 | — | 流程图标注值 |

# 8. 模块06：语音合成（TTS）与生成

## 8.1 模块概述

TTS是"说"的核心——把文字变成自然语音播放出来。好的TTS要让用户感觉像在和一个真人对话，而不是和一台机器。墨甲还需要自己专属的音色（品牌声音）。

## 8.2 子模块功能需求

### 8.2.1 回复生成

将决策模块输出的结构化结果组织成自然语言文本。比如天气查询的结果是{city:"北京", temp:28, weather:"晴"}，回复生成把它变成"北京今天天气晴朗，气温28度，适合外出。"

### 8.2.2 文本归一化（TTS前处理）

TTS前要做文本预处理，确保读音正确：

"08:00" → "八点整"（不能读成"零八冒号零零"）

"138****5678" → "一三八XXXX五六七八"

"3.14" → 判断是数字"三点一四"还是金额"三块一毛四"

"2026/05/28" → "二零二六年五月二十八日"

### 8.2.3 语音合成（TTS引擎）

将处理好的文本合成为音频流。要求支持流式合成（边生成边播放），这样LLM的输出可以立即开始合成，不用等全部生成完。

## 8.3 性能指标

| 指标编号 | 指标名称 | 目标值 | 指标含义 | 测试条件 | 为什么设这个值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-TTS-001 | TTS首音延迟 | < 200 ms | 从收到文本到开始播放第一个声音的时间 | 流式模式，输入一句话 | 200ms内开口说话，用户感知为"即时回应" |
| NFR-TTS-002 | TTS自然度MOS | ≥ 4.0 / 5.0 | 人工评价合成语音的自然程度打分。4.0="听着挺自然，偶尔能听出是合成的" | 20人盲听评测，≥100句 | 行业标杆：Google TTS 4.2, 讯飞4.0+ |
| NFR-TTS-003 | 音色一致性 | 说话人相似度 ≥ 90% | 合成出来的声音是否一直像同一个人在说话，不能一会儿像男一会儿像女 | 同一段文字合成100次对比 | 品牌声音一致性是用户信任感的基础 |
| NFR-TTS-004 | 韵律自然度 | 无机械感，重音/停顿/语调符合中文语法 | 不像念课文，要有抑扬顿挫 | 包含疑问句/感叹句/长句的测试集 | 韵律差会让用户觉得"冷冰冰的机器" |
| NFR-TTS-005 | 采样率输出 | ≥ 16 kHz | 合成音频的采样率，越高越清晰 | — | 与麦克风采样率匹配；24kHz更佳但16kHz为底线 |
| NFR-TN-001 | TTS文本归一化准确率 | ≥ 98% | 数字/日期/特殊符号的读音转换正确率 | 含200个特殊表达的测试集 | "08:00"读成"零八零零"是严重错误 |
| NFR-TN-002 | TTS文本归一化延迟 | < 20 ms | 文本预处理时间 | — | 流程图右侧面板标注值 |

# 9. 异常处理分支（Error Branches）

## 9.1 概述

正常流程之外，系统必须能优雅地处理各种异常情况，而不是"卡死"或"乱答"。以下是流程图底部红色虚线标注的5类异常分支：

## 9.2 各异常处理规范

| 异常编号 | 异常类型 | 触发条件 | 检测方式 | 处理动作 | 用户感知 | 恢复条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERR-001 | 低置信 low conf | ASR输出置信度<0.6 或NLU意图置信度<0.5 | 模型输出的confidence字段 | 追问确认："您是说XX吗？" 给出最可能的1-2个选项让用户选 | 机器人礼貌追问 | 用户确认后回到正常流程 |
| ERR-002 | 未理解 no intent | NLU无法匹配任何已知意图 | 意图分类器输出"NONE" 或所有意图得分<阈值 | ①播报兜底话术 ②提供能力范围提示 ③连续3次未理解转人工 | 机器人说"抱歉没听懂" | 用户换种说法 或 转人工 |
| ERR-003 | 超时 timeout | LLM推理>5s 或任意模块>设定时限 | 每个模块入口设超时定时器 | ①播报"请稍等" ②降级处理（LLM超时→返回知识库结果） ③仍超时→告知用户稍后重试 | 短暂等待后有反馈 | 降级结果返回 或 重试成功 |
| ERR-004 | 静默超时 silence | 唤醒后用户>5s无语音 或对话中停顿>10s | VAD连续N帧检测到静音 | ①第一次静默：提示"您还在吗？" ②第二次静默（再等5s）：播报"我先休息了，需要时再叫我" ③回到待机 | 机器人主动关心 | 用户重新说话 或 重新唤醒 |
| ERR-005 | 打断 barge-in | 机器人正在播放TTS时 用户开始说话 | VAD检测到语音活动 且TTS正在播放 | ①立即停止TTS播放 ②切回ASR收听状态 ③处理用户新输入 ④丢弃原有未播完的回复 | 机器人"闭嘴听你说" | 进入新一轮ASR→NLU→决策 |

## 9.3 异常处理性能指标

| 指标编号 | 指标名称 | 目标值 | 含义 | 为什么设这个值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-ERR-001 | 打断响应时间 | < 300 ms | 从检测到用户打断到TTS完全停止的时间 | 300ms以上用户会觉得机器人"听不见我插嘴" |
| NFR-ERR-002 | 兜底话术触发延迟 | < 500 ms | 检测到未理解/超时后播报兜底话术的时间 | 用户等太久不知道发生了什么 |
| NFR-ERR-003 | 降级成功率 | ≥ 90% | LLM超时后降级到规则/知识库能给出可用回答的比例 | 降级都失败=用户得到的是"对不起"，连续几次用户就不想用了 |
| NFR-ERR-004 | 连续异常自恢复率 | ≥ 95% | 出现异常后不需要重启就能恢复正常工作的比例 | 机器人现场不方便重启 |

# 10. 非功能性需求汇总（NFR）

## 10.1 端到端延迟预算

用户感知的"响应速度"是所有模块延迟之和。以下是各环节的延迟预算分配：

| 环节 | 延迟预算 | 累计 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端信号处理 | < 20 ms | 20 ms | AEC+NS+BF合计 |
| 唤醒+端点检测 | < 600 ms | 620 ms | 端点检测尾部延迟 |
| ASR首字 | < 300 ms | 920 ms | 流式识别，首字出来就开始NLU |
| NLU理解 | < 100 ms | 1020 ms | 意图+槽位 |
| DM路由 | < 10 ms | 1030 ms | 路由决策 |
| LLM首token | < 1000 ms | 2030 ms | 大模型推理（延迟最大的环节） |
| 安全过滤 | < 20 ms | 2050 ms | 内容审核 |
| TTS首音 | < 200 ms | 2250 ms | 合成并开始播放 |
| 端到端总延迟 | < 2500 ms | — | 从用户说完到机器人开口回答 |

## 10.2 可靠性需求

| 指标编号 | 指标名称 | 目标值 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-REL-001 | 系统可用率 | ≥ 99.5% | 一天中系统正常工作的时间比例。99.5%=每天最多宕机7.2分钟 |
| NFR-REL-002 | 平均无故障时间（MTBF） | ≥ 72 小时 | 两次故障之间的平均间隔 |
| NFR-REL-003 | 故障恢复时间（MTTR） | < 30 秒 | 出故障后自动恢复到正常的时间 |
| NFR-REL-004 | 内存泄漏 | 连续运行72h内存增长 < 10% | 长时间运行不能越来越慢/越来越卡 |

## 10.3 资源占用需求

| 指标编号 | 指标名称 | 目标值 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-RES-001 | 前端CPU占用 | 单核 < 30% | 前端信号处理不能吃太多CPU，要给ASR/NLU/TTS留资源 |
| NFR-RES-002 | 唤醒功耗 | < 0.5 W | 待机状态唤醒检测的功耗要极低，因为要7×24小时运行 |
| NFR-RES-003 | 边缘端内存 | < 512 MB | 在机器人本体（边缘端）运行的模块总内存占用 |

# 11. 供应商交付清单与验收流程

## 11.1 交付物清单

| 编号 | 交付物 | 格式要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-001 | 源代码 | Git仓库，含完整提交历史 | 包含全部模块源码、构建脚本、依赖清单 |
| D-002 | 技术文档 | Markdown/PDF | 架构设计、接口文档、部署指南、调参指南 |
| D-003 | SDK/API | 含示例代码 | 各模块的调用接口，含输入输出格式定义和错误码说明 |
| D-004 | 测试报告 | PDF | 每项NFR指标的实测值、测试环境、测试脚本 |
| D-005 | 测试集 | 标准化格式 | 用于复现测试结果的测试数据和脚本 |
| D-006 | 性能基线 | JSON/CSV | 各指标的基线值，用于后续版本的回归对比 |
| D-007 | 部署包 | Docker/二进制 | 可一键部署的打包文件 |

## 11.2 验收流程

验收分三轮进行：

第一轮：文档验收

检查所有交付物是否齐全

审查技术文档是否覆盖所有模块

确认接口定义与需求一致

第二轮：指标验收

甲方使用供应商提供的测试集 + 甲方自备的测试集，独立复测所有NFR指标

每项指标测3次取平均值（延迟类取P99）

全部指标达标 → 通过；有不达标项 → 限期整改后复测

第三轮：场景验收

在真实机器人上进行端到端场景测试

覆盖：安静办公室/嘈杂展厅/户外/多人同时说话 等场景

每个场景执行≥20轮完整对话

用户满意度评分 ≥ 4.0/5.0 且无阻断性问题 → 最终验收通过

# 附录A：术语表

（见第1.4节术语约定，此处不再重复）

# 附录B：参考标准与依据

| 标准编号 | 标准名称 | 适用指标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ITU-T G.168 | 数字网络回声消除器 | AEC ERLE ≥ 45dB | 国际电信联盟回声消除性能标准 |
| ITU-T P.862 | PESQ语音质量评估 | NS语音失真度 | 客观语音质量评价标准方法 |
| ITU-T P.501 | 语音测试信号 | 所有语音质量测试 | 标准化测试信号规范 |
| ETSI ES 202 396-1 | 免提终端语音质量 | NS抑制量 ≥ 15dB | 欧洲电信标准：免提通话降噪要求 |
| ISO 3382 | 室内声学参数测量 | 测试环境RT60 | 混响时间测量标准 |
| AISHELL-1/2 | 中文语音识别数据集 | ASR CER | 学术界&工业界广泛使用的中文ASR基准 |
| VoxCeleb | 说话人识别数据集 | 声纹识别EER | 国际说话人识别基准 |
| MOS评价方法 | ITU-T P.800 | TTS自然度 | 主观语音质量评价方法论 |
| WebRTC标准 | W3C/IETF | AEC收敛时间 | Google开源的实时通信音频处理基准实现 |
| Amazon Alexa公开指标 | 行业参考 | 误唤醒率<3次/24h | 智能音箱行业标杆 |

— 文档结束 —