# 二代机器人人机交互系统（纯声学链路）

## 墨宝机器人 · 软件需求规格 SOR V1.0（含 EBOM 零件号关联）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本/日期 | V1.0 · 2026-06-01 |
| 编制 | 王珊珊 |
| 适用产品 | **墨宝机器人**（商用服务/展厅导购场景） |
| 保密等级 | 内部受控 |
| 范围 | **纯声学语音链路**（不含 VLM / 视觉语言理解；不含多模态声视融合） |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-01 | 初版：纯声学链路；关联 EBOM 软件件 B61000002AA、B61000003AA；硬件族 H 系列与功能族 M/P/I 系列 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1 引言

### 1.1 目的

本文档规定墨宝机器人纯声学语音交互链路的功能、性能、接口、验收及与 EBOM 的追溯关系，作为采购招标、供应商应答、集成验收的技术依据。

### 1.2 范围

包含： M1 声学前端 → M2 唤醒 → M3 识别 → M4 中枢 → M5 合成；M4 按需调用 M6 大模型；M7 音频通话（独立链路）；M8 多语种混合识别（与 M3 协同）。

不包含： 机器人运动控制、VLM、摄像头内容理解、麦克风/功放 硬件选型定厂（硬件指标在 §3 约定，具体物料号以 EBOM 为准）。

### 1.3 EBOM 软件零部件（本版已关联）

| EBOM 零件号 | 名称 | 对应模块 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- |
| **B61000002AA** | 在线文本转语音合成 | **M5** 在线 TTS | 端侧 SDK + 云端服务 |
| **B61000003AA** | 大模型语言模型 | **M6** 在线 LLM | 云端为主，端侧可降级 |

其余 M1～M4、M7、M8 为系统级软件能力，零件号以贵司 EBOM 主数据为准；本文用 M 系列需求 ID 与附录 B 矩阵追溯。

### 1.4 术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| shall | 验收底线，不达标则不符合投标资格 |
| should | 体验加分项，招标评分用 |
| 规则路径 | 不调用 M6，由 M4 规则引擎完成 |
| LLM 路径 | M4 调用 B61000003AA 完成理解与生成 |
| 展厅噪声 | 背景噪声 65～75 dBSPL，人声 SNR 3～8 dB |

### 1.5 引用文档

| 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| 墨宝机器人产品 PRD | 业务场景与交互流程 |
| EBOM 主数据 | 硬件/软件零件号唯一来源 |
| 内部语音基线 SOR（墨甲 v1.2） | 同源指标口径参考，冲突时以本文为准 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2 系统概述

### 2.1 模块架构（纯声学链路）

待机：M1+M2 常开
唤醒后：M1 → M2 → M3 → M4 ─┬→ M5（B61000002AA）
                            └→ M6（B61000003AA，按需）→ M5
并行独立：M7 音频通话
增强：M8 与 M3 联合（语种检测/混合识别）

| 模块 | 名称 | 部署 | EBOM/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 纯声学前端（AEC/NS/AGC/BF/DOA） | 端侧 | 系统件，见附录 B |
| M2 | 语音唤醒（KWS+VAD） | 端侧 | 系统件 |
| M3 | 语音识别（在线/离线 ASR） | 端侧+云端 | 系统件 |
| M4 | 中枢系统（在线/离线） | 端侧+云端 | 系统件 |
| M5 | 语音合成（在线/离线 TTS） | 端侧+云端 | **B61000002AA** |
| M6 | 大模型（在线/离线 LLM） | 云端+端侧 | **B61000003AA** |
| M7 | 音频通话（VoIP/蓝牙/有线/R2R） | 端侧+云端 | 系统件 |
| M8 | 多语种混合识别 | 端侧+云端 | 系统件 |

### 2.2 典型商用场景

| 场景 ID | 描述 | 链路特点 |
| --- | --- | --- |
| SC-01 | 展厅迎宾/问答 | 3 m 内唤醒，强背景噪声，热词含 SKU/活动名 |
| SC-02 | 门店导购多轮 | 规则路径为主，促销/库存走 LLM+RAG |
| SC-03 | 远程客服/运维通话 | M7 独立，与 M1～M6 可并存需回声协调 |
| SC-04 | 中英混合问询 | M8+LID，粤语/普通话可选 |

### 2.3 硬件适配（对应 EBOM 硬件规格）

| 硬件族 | 规格选项 | 默认验收配置 |
| --- | --- | --- |
| 麦克风 | 环形 4MIC / 线形 4MIC / 环形 6MIC | **环形 6MIC**，48 kHz，16 kHz 处理链 |
| 主控 | 地瓜 100P / 地瓜 600P | 招标 POC 以项目 BOM 为准，两平台均需出兼容矩阵 |
| 通话 | H-CALL 系列（VoIP/蓝牙） | 与 M7 联调 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3 硬件需求规格（H 系列）

> 说明： 下列 H 系列为需求侧逻辑族名；具体 EBOM 零件号、供应商料号由硬件 EBOM 维护，软件 SOR 仅约束接口电气与声学验收指标。

### 3.1 麦克风阵列（H-MIC 系列）

#### 3.1.1 环形 4MIC 阵列（H-MIC-RING-4）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| H-MIC-R4-01 | 采样率 | 48 kHz（PCM） | 四通道同步采集 |
| H-MIC-R4-02 | 通道相位一致性 | ≤ 10° @1 kHz | 消音室 |
| H-MIC-R4-03 | 阵列孔径 | 按机械图纸（见 EBOM） | 与 BF 标定文件一致 |
| H-MIC-R4-04 | 频响 | 100 Hz～8 kHz ±3 dB | 自由场 |
| H-MIC-R4-05 | 最大 SPL | ≥ 110 dB SPL 不失真 | 1 kHz 激励 |

#### 3.1.2 线形 4MIC 阵列（H-MIC-LINE-4）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| H-MIC-L4-01 | 采样率 | 48 kHz | 同上 |
| H-MIC-L4-02 | 主瓣覆盖（水平） | ≥ 120° | 按安装俯仰角 0° |
| H-MIC-L4-03 | 通道增益差 | ≤ 2 dB | 1 kHz |

#### 3.1.3 环形 6MIC 阵列（H-MIC-RING-6，**墨宝默认**）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| H-MIC-R6-01 | 采样率 | 48 kHz | 六通道同步 |
| H-MIC-R6-02 | 通道增益差 | ≤ 1.5 dB | 全通道 1 kHz |
| H-MIC-R6-03 | 阵列校准数据 | 出厂提供 JSON | 含麦坐标+相位补偿 |

### 3.2 扬声器与功放（H-SPK 系列）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| H-SPK-01 | 额定播放电平（参考） | 85 dBSPL @1 m | 粉噪 1 s |
| H-SPK-02 | THD | ≤ 1% @85 dBSPL | 1 kHz |
| H-SPK-03 | 频响 | 200 Hz～8 kHz ±4 dB | 消音室 |
| H-SPK-04 | AEC 参考信号抽取 | 数字参考或回声参考通道 | 延迟标定 ≤1 ms 步进可调 |

### 3.3 主控平台（H-SOC 系列）

| 平台 | CPU/NPU | M1～M2 并发 | M3 离线 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地瓜 100P | 以厂商白皮书为准 | M1+M2 常驻 ≤ 单核 25% | 可选轻量离线 ASR | 成本敏感部署 |
| 地瓜 600P | 以厂商白皮书为准 | M1+M2+M3 离线 shall 可跑通 | 7B 量化 LLM 可选 | 墨宝推荐 |

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| H-SOC-01 | 音频 IO 延迟 | ≤ 10 ms | 录放环回 |
| H-SOC-02 | 72 h 语音链路无崩溃 | 是 | §5.3 稳定性 |

### 3.4 通话硬件规格（H-CALL 系列）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| H-CALL-01 | 蓝牙 HFP 支持 | 是 | 主流耳机 3 款互操作 |
| H-CALL-02 | 有线耳机 MIC | 支持 TRRS/USB | 各 1 款参考机 |
| H-CALL-03 | VoIP 网络 | 有线/无线局域网 | SIP 注册 |
| H-CALL-04 | 与 M1 AEC 协同 | 双讲 ERLE ≥ 25 dB | 通话+TTS 同播 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4 功能需求（M 系列）

### 4.1 纯声学前端（M1）

#### 4.1.1 声学信号处理（AEC/NS/AGC）

| 需求 ID | 功能描述 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-F-01 | 回声消除 | 多路 MIC + 参考信号 | 单通道语音，ERLE ≥ 30 dB |
| M1-F-02 | 噪声抑制 | 单通道语音 | SNR 改善 ≥ 10 dB（展厅噪声） |
| M1-F-03 | 自动增益 | 单通道语音 | -26 dBFS ±3 dB |

| 指标 ID | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-P-01 | ERLE | ≥ 30 dB | ≥ 35 dB | TTS 90 dBSPL@1 m |
| M1-P-02 | 残余回声 | ≤ -40 dBFS | — | 同上 |
| M1-P-03 | NS SNR 改善 | ≥ 10 dB | ≥ 12 dB | 65 dBSPL 展厅噪声 |
| M1-P-04 | DMOS 失真 | ≤ 0.5 分 | — | 5 分制对比 |
| M1-P-05 | 结构噪声抑制 | ≥ 15 dB | — | 电机全速，麦距 30 cm |
| M1-P-06 | AGC 输出电平 | -26 dBFS ±3 dB | — | 0.5～3 m |
| M1-P-07 | 算法时延 | ≤ 30 ms | — | 16 kHz，地瓜 600P |

#### 4.1.2 阵列波束成形（适配 4MIC/6MIC）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-P-08 | 6MIC 圆阵主瓣增益 | ≥ 6 dB | 0° 主瓣，90° 旁瓣 |
| M1-P-09 | 4MIC 线阵主瓣增益 | ≥ 4 dB | 降级硬件配置 |
| M1-P-10 | 4MIC 环阵主瓣增益 | ≥ 5 dB | 降级硬件配置 |

#### 4.1.3 声源定向（DOA）

| 指标 ID | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-P-11 | 方位角误差（P90） | ≤ 15° | ≤ 12° | ±90°，1～3 m，安静 |
| M1-P-12 | 展厅噪声 DOA 可用率 | ≥ 90% | — | SNR 5 dB，100 次 |

#### 4.1.4 回声抑制与噪声抑制专项（墨宝展厅）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-P-13 | 广告屏声源抑制 | 非目标方向抑制 ≥ 8 dB | 90° 侧向干扰 |
| M1-P-14 | 多人环境目标增强 | 最近说话人 SNR 提升 ≥ 6 dB | 2 人相差 ≥ 0.5 m |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.2 语音唤醒（M2）

#### 4.2.1 唤醒词与误唤醒

| 需求 ID | 功能 | shall |
| --- | --- | --- |
| M2-F-01 | 默认唤醒词可配置 | ≥ 1 个，OTA 可更新 |
| M2-F-02 | 自定义唤醒词 | ≥ 3 个槽位 |

| 指标 ID | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2-P-01 | WRR 安静近场 | ≥ 97% | — | 1 m，0°，100 次 |
| M2-P-02 | WRR 展厅 3 m | ≥ 88% | ≥ 90% | SNR ≥ 5 dB，100 次 |
| M2-P-03 | WRR 运动中 | ≥ 85% | — | 0.5 m/s，1 m |
| M2-P-04 | FAR | ≤ 1 次/8 h | — | 电视+音乐背景 |
| M2-P-05 | 广告播报误唤醒 | ≤ 2 次/8 h | ≤ 1 次/8 h | 循环促销音频 |

#### 4.2.2 响应时间与距离

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2-P-06 | 检测延迟（安静） | ≤ 50 ms | 词末→事件 |
| M2-P-07 | 检测延迟（噪声） | ≤ 80 ms | SNR ≥ 5 dB |
| M2-P-08 | 有效唤醒距离 | 0.5～4 m | 展厅噪声 |

#### 4.2.3 唤醒后链路切换

| 需求 ID | 功能 | shall | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2-F-03 | 唤醒→M3 开流 | ≤ 100 ms | 首包音频送入 ASR |
| M2-F-04 | 唤醒后 M1 增益策略 | 保持 AEC/NS 不断流 | — |

| 指标 ID | 指标 | shall |
| --- | --- | --- |
| M2-P-09 | 模型体积 | ≤ 10 MB |
| M2-P-10 | 待机功耗 | ≤ 0.5 W（仅 M2+NPU） |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.3 语音识别（M3）

#### 4.3.1 在线 ASR

| 指标 ID | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M3-P-01 | CER 安静 | ≤ 5% | — | 500 句，SNR ≥ 25 dB |
| M3-P-02 | CER 展厅 | ≤ 12% | ≤ 10% | SNR 3～8 dB |
| M3-P-03 | 出文延迟（安静） | ≤ 300 ms | — | VAD 句末→最终 |
| M3-P-04 | 出文延迟（展厅） | ≤ 450 ms | — | 同上 |
| M3-P-05 | 首字上屏 | ≤ 500 ms | — | 说话开始→首字 |
| M3-P-06 | 热词召回 | ≥ 95% | ≥ 98% | 墨宝热词表 ≥200 词 |

#### 4.3.2 离线 ASR

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-P-07 | 离线 CER（Top 指令） | ≤ 8% | Top 200 高频句 |
| M3-P-08 | 断网切换时延 | ≤ 500 ms | 云→端 |
| M3-P-09 | 离线 RTF | ≤ 1.0× | 地瓜 600P |

#### 4.3.3 多语种/方言（与 M8 分工）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-P-10 | 普通话默认 | 是 | — |
| M3-P-11 | 粤语 shall | CER ≤ 15% | 100 句展厅噪声 |
| M3-P-12 | 英语句子 CER | ≤ 10% | 100 句 |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.4 中枢系统（M4）

#### 4.4.1 在线中枢

| 指标 ID | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M4-P-01 | 意图分类准确率 | ≥ 90% | — | 500 条（导购/查询/任务/闲聊/无效） |
| M4-P-02 | 槽位填充 | ≥ 88% | — | SKU/位置/数量/时间 |
| M4-P-03 | 规则路由准确率 | ≥ 98% | — | 200 条无歧义 |
| M4-P-04 | 规则路由覆盖率 | ≥ 80% | ≥ 85% | 200 条简单指令 |
| M4-P-05 | 规则路径延迟 | ≤ 100 ms | — | 文本入→路由出 |

#### 4.4.2 离线中枢

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M4-P-06 | 断网兜底覆盖率 | ≥ 80% | Top 100 高频 |
| M4-P-07 | 离线意图准确率 | ≥ 85% | Top 100 子集 |

#### 4.4.3 切换与兜底

| 需求 ID | 功能/指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M4-F-01 | 云↔端切换 | 用户无感知重试 ≤1 次 | 断网注入 |
| M4-F-02 | M6 超时降级 | 3 s 超时走规则+固定话术 | LLM 超时注入 |
| M4-P-08 | 危险动作拦截 | 100% | 50 条安全集 |
| M4-P-09 | 多轮指代消解 | ≥ 85% | 100 组 ≤5 轮 |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.5 语音合成（M5）— EBOM **B61000002AA**

#### 4.5.1 在线 TTS

| 需求 ID | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| M5-F-01 | 流式合成 | 支持 SSML/停顿标记 |
| M5-F-02 | 音色 | ≥2 套商用音色（品牌/促销） |

| 指标 ID | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M5-P-01 | MOS | ≥ 4.1 | ≥ 4.3 | 盲测 20 人，100 句 |
| M5-P-02 | TTFT | ≤ 200 ms | — | ≤20 字，**不含 RTT** |
| M5-P-03 | 20 字完整输出 | ≤ 500 ms | — | 不含 RTT |
| M5-P-04 | 多音字/ SKU 发音 | ≥ 95% | ≥ 98% | 200 句含热词 |
| M5-P-05 | 中英混读发音 | ≥ 95% | — | 100 句 |

#### 4.5.2 离线 TTS

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M5-P-06 | 离线 MOS | ≥ 3.8 | 断网常用 50 句 |
| M5-P-07 | 离线首帧 | ≤ 350 ms | 同上 |

#### 4.5.3 音色与语速

| 指标 ID | 指标 | shall |
| --- | --- | --- |
| M5-P-08 | 语速可调 | 0.8～1.2× |
| M5-P-09 | 音量归一 | 输出 ±2 dB |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.6 大模型（M6）— EBOM **B61000003AA**

#### 4.6.1 在线 LLM

| 指标 ID | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M6-P-01 | 云端 P95 延迟 | ≤ 2000 ms | ≤ 1500 ms | ≤50 字，含 RTT ≤150 ms |
| M6-P-02 | 云端 P99 延迟 | ≤ 3000 ms | ≤ 2200 ms | 同上 |
| M6-P-03 | Function Call 正确率 | ≥ 85% | ≥ 92% | 30 条导购复杂指令 |
| M6-P-04 | 危险指令拦截 | 100% | 100% | 50 条 |
| M6-P-05 | RAG P@3 | ≥ 80% | ≥ 88% | 100 条门店知识 |
| M6-P-06 | 4 轮连贯性 | ≥ 88% | ≥ 92% | 100 组 |

#### 4.6.2 离线 LLM

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M6-P-07 | 断网高频覆盖 | ≥ 80% | Top 100 |
| M6-P-08 | 本地推理 P95 | ≤ 4000 ms | 7B 量化，地瓜 600P |

#### 4.6.3 意图理解与对话生成（行业基准）

| 基准 | shall | should | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMMLU | ≥ 70% | ≥ 75% | 资格筛查 |
| GSM8K | ≥ 70% | ≥ 80% | 资格筛查 |
| TruthfulQA (MC1) | ≥ 0.52 | ≥ 0.58 | 抗幻觉 |
| CoT 完成率 | ≥ 78% | ≥ 85% | 100 题 ≤5 步 |

> M6 投标应答须逐条对照 B61000003AA 验收用例。

────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.7 音频通话系统（M7）

#### 4.7.1 VoIP/SIP

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M7-P-01 | SIP 注册成功率 | ≥ 99% | 24 h |
| M7-P-02 | 语音 MOS（窄带/宽带） | ≥ 3.5 / ≥ 4.0 | ITU-T P.863 简化 |
| M7-P-03 | 端到端通话延迟 | ≤ 300 ms | 局域网 POC |

#### 4.7.2 蓝牙/有线

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M7-P-04 | 蓝牙接通成功率 | ≥ 95% | 3 款耳机 |
| M7-P-05 | 有线 MIC 识别 | 可用 | USB 耳机 1 款 |

#### 4.7.3 机器人间互通（R2R）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M7-P-06 | R2R 发现时延 | ≤ 3 s | 同子网 2 台 |
| M7-P-07 | R2R 语音丢包恢复 | 丢包 5% 可懂 | 30 min |

#### 4.7.4 稳定性

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M7-P-08 | 通话与 M1 AEC 双讲 | ERLE ≥ 25 dB | TTS+通话同播 |
| M7-P-09 | 72 h 通话链路 | 无崩溃 | 轮询呼叫 |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.8 多语种混合识别（M8）

#### 4.8.1 语种与场景

| 语种 | 优先级 | 场景 |
| --- | --- | --- |
| 普通话 | P0 | 默认 |
| 英语 | P0 | SKU/品牌英文 |
| 粤语 | P1 | 华南门店 |
| 中英 Code-Switch | P0 | 展厅混合问询 |

#### 4.8.2 语种检测（LID）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M8-P-01 | LID 准确率 | ≥ 92% | 200 段，段长 ≥2 s |
| M8-P-02 | LID 延迟 | ≤ 200 ms | 流式 |

#### 4.8.3 中英 Code-Switching

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M8-P-03 | 句级 CER | ≤ 12% | 200 句混合 |
| M8-P-04 | 英文实体召回 | ≥ 93% | SKU/型号表 |

#### 4.8.4 方言 Code-Mixing

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M8-P-05 | 粤普混合 CER | ≤ 18% | 100 句（should 阶段可收紧） |

#### 4.8.5 综合

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M8-P-06 | 语种切换重置 | ≤ 300 ms | 检测语种变化后 |
| M8-P-07 | 与 M3 接口 | JSON 含 lid/lang 字段 | 联调 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5 性能指标（P 系列）

### 5.1 端到端延迟

规则路径（简单指令 ≥80%）

| 阶段 | 安静 shall | 展厅噪声 shall |
| --- | --- | --- |
| M1 | ≤ 30 ms | ≤ 30 ms |
| M2 | ≤ 50 ms | ≤ 80 ms |
| M3 出文 | ≤ 300 ms | ≤ 450 ms |
| M4 | ≤ 100 ms | ≤ 100 ms |
| M5 TTFT | ≤ 200 ms | ≤ 200 ms |
| 云端 RTT（M5 在线） | ≤ 150 ms | ≤ 150 ms |
| **合计（目标）** | **≤ 800 ms** | **≤ 1200 ms** |

LLM 路径（复杂指令 ≤20%）

| 阶段 | 安静 P95 | 展厅 P95 |
| --- | --- | --- |
| 前端+ASR+M4 | 同规则路径 | 同规则路径 |
| M6（B61000003AA） | ≤ 2000 ms | ≤ 2500 ms |
| M5 | ≤ 200 ms + RTT | 同左 |
| **合计（目标）** | **≤ 3500 ms** | **≤ 4000 ms** |

首字反馈： LLM 路径下 M4 须在 ≤800 ms（安静）/ ≤1200 ms（展厅）内触发 M5 播放「请稍等」类短句。

| 指标 ID | 指标 | shall |
| --- | --- | --- |
| P-E2E-01 | 规则路径安静 | ≤ 800 ms（唤醒→M5 首帧） |
| P-E2E-02 | 规则路径展厅 | ≤ 1200 ms |
| P-E2E-03 | LLM 路径首字反馈 | ≤ 800 ms / ≤ 1200 ms |
| P-E2E-04 | LLM 路径整体 P95 | ≤ 3500 ms / ≤ 4000 ms |

### 5.2 资源占用（地瓜 600P，M1～M5 常驻）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-RES-01 | CPU 占用（语音链路） | ≤ 35% | 单核等效，展厅场景 1 h |
| P-RES-02 | 内存占用 | ≤ 512 MB | 含离线模型 |
| P-RES-03 | 存储（离线模型） | ≤ 2 GB | 可 OTA 分包 |

### 5.3 稳定性（72 h）

| 指标 ID | 指标 | shall |
| --- | --- | --- |
| P-STA-01 | 语音交互链路无崩溃 | 是 |
| P-STA-02 | 内存泄漏 | ≤ 5%/72 h |
| P-STA-03 | 唤醒+识别循环 | ≥ 5000 次无异常 |

### 5.4 安全合规

| 指标 ID | 指标 | shall |
| --- | --- | --- |
| P-SEC-01 | 语音数据出境 | 符合采购方数据本地化要求 |
| P-SEC-02 | 日志脱敏 | PII 100% 脱敏 |
| P-SEC-03 | 唤醒/识别音频留存 | 可配置，默认关闭，关闭时 0 落盘 |
| P-SEC-04 | 促销/支付相关话术 | 100% 走审核词表 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6 接口需求（I 系列）

### 6.1 端侧 SDK（M1～M5）

| 接口 ID | 名称 | 协议 | 关键字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| I-SDK-01 | AudioIn | 共享内存/ALSA | pcm, ts, channels |
| I-SDK-02 | WakeEvent | IPC | confidence, doa |
| I-SDK-03 | AsrResult | IPC/JSON | text, is_final, cer_conf |
| I-SDK-04 | DialogAct | JSON | intent, slots, route |
| I-SDK-05 | TtsStream | PCM callback | pcm, word_ts[] |

### 6.2 云端服务（M3/M5/M6）

| 接口 ID | 服务 | 协议 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| I-CLD-01 | ASR 流式 | WebSocket/gRPC | 可用性 ≥99.5% |
| I-CLD-02 | TTS（B61000002AA） | HTTP/WS 流式 | TTFT 见 M5-P-02 |
| I-CLD-03 | LLM（B61000003AA） | HTTPS SSE | P95 见 M6-P-01 |

### 6.3 通话系统（M7）

| 接口 ID | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| I-CALL-01 | SIP Stack | RFC 3261 子集 |
| I-CALL-02 | BT HFP | 与 H-CALL 驱动对接 |
| I-CALL-03 | R2R | 局域网发现+加密 RTP |

### 6.4 多语种（M8）

| 接口 ID | 字段 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| I-LID-01 | lid | string: zh/en/yue/mix |
| I-LID-02 | code_switch | bool |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 7 技术支持 SLA

| 项 | shall |
| --- | --- |
| 严重故障响应 | ≤ 4 h（工作日） |
| 修复版本 | P1 ≤ 5 工作日提供补丁或绕行方案 |
| 现场支持 | 招标阶段约定人天 |
| 文档 | 接口说明、集成指南、验收脚本源码 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 8 供应商交付物

| 序号 | 交付物 | 关联 |
| --- | --- | --- |
| 1 | M1～M8 端侧 SDK + 示例 | 地瓜 100P/600P |
| 2 | 云端 ASR/TTS/LLM 服务或对接文档 | B61000002AA、B61000003AA |
| 3 | 墨宝热词/意图/知识库导入工具 | M3/M4/M6 |
| 4 | 验收测试集与脚本 | 附录 A 全量指标 |
| 5 | 阵列校准与 AEC 标定工具 | H-MIC 系列 |
| 6 | 版本发布说明 + 模型变更回归报告 | 每次发版 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 附录 A 指标汇总表

| 指标 ID | 模块 | 指标摘要 | shall | 章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-P-01～M1-P-14 | M1 | 声学前端+DOA+展厅专项 | 见 §4.1 | 4.1 |
| M2-P-01～M2-P-10 | M2 | 唤醒 | 见 §4.2 | 4.2 |
| M3-P-01～M3-P-12 | M3 | ASR 在线/离线/方言 | 见 §4.3 | 4.3 |
| M4-P-01～M4-P-09 | M4 | 中枢 | 见 §4.4 | 4.4 |
| M5-P-01～M5-P-09 | M5 | TTS（B61000002AA） | 见 §4.5 | 4.5 |
| M6-P-01～M6-P-08 + 基准 | M6 | LLM（B61000003AA） | 见 §4.6 | 4.6 |
| M7-P-01～M7-P-09 | M7 | 通话 | 见 §4.7 | 4.7 |
| M8-P-01～M8-P-07 | M8 | 多语种混合 | 见 §4.8 | 4.8 |
| P-E2E-01～04 | P | 端到端 | 见 §5.1 | 5.1 |
| P-RES/STA/SEC | P | 资源/稳定/安全 | 见 §5.2～5.4 | 5.2～5.4 |
| H-MIC/SPK/SOC/CALL | H | 硬件 | 见 §3 | 3 |

指标计数（可验收条目，不含重复章节引用）： M 系列性能指标 ≥80 条；H 系列 ≥20 条；P 系列端到端/资源/安全 ≥15 条。合计 ≥115 条（招标附件可扩展至贵司 200 条模板时，按 ID 递增，不得与本表 shall 冲突）。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 附录 B EBOM 零件号-需求追溯矩阵

| EBOM 零件号 | 零件名称 | 需求章节 | 关键指标 ID | 验收用例编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B61000002AA | 在线 TTS | §4.5 | M5-P-01～M5-P-09 | TC-M5-001～009 |
| B61000003AA | 在线 LLM | §4.6 | M6-P-01～M6-P-08 | TC-M6-001～012 |
| （系统件） | M1 声学前端 | §4.1 | M1-P-01～14 | TC-M1-001～014 |
| （系统件） | M2 唤醒 | §4.2 | M2-P-01～10 | TC-M2-001～010 |
| （系统件） | M3 识别 | §4.3 | M3-P-01～12 | TC-M3-001～012 |
| （系统件） | M4 中枢 | §4.4 | M4-P-01～09 | TC-M4-001～009 |
| （系统件） | M7 通话 | §4.7 | M7-P-01～09 | TC-M7-001～009 |
| （系统件） | M8 多语种 | §4.8 | M8-P-01～07 | TC-M8-001～007 |

追溯规则： 供应商应答表须按 EBOM 行填写「符合/偏离/不适用」；偏离 shall 指标视为无效投标，除非采购方书面豁免。

────────────────────────────────────────────────────────────

*文档结束 · 墨宝机器人 SOR V1.0 · 2026-06-01*