# 二代机器人人机交互系统（多模态链路）

## 墨穹机器人 · 软件需求规格 SOR V1.0（含 EBOM 零件号关联）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本/日期 | V1.0 · 2026-06-01 |
| 编制 | 王珊珊 |
| 适用产品 | **墨穹机器人** |
| 保密等级 | 内部受控 |
| 链路类型 | **多模态链路**（非纯声学规格；与《墨宝机器人·纯声学链路 SOR》成对） |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-01 | 按二代多模态架构定稿；模块 M1～M8；EBOM 件号全量关联 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1 引言

### 1.1 目的

规定墨穹机器人多模态人机交互系统的功能、性能、接口、验收及 EBOM 追溯，作为采购、集成与验收的技术依据。

### 1.2 范围边界

| 包含 | 不包含 |
| --- | --- |
| M1～M8 软件能力及指标 | 运动控制、导航、抓取本体 |
| 端侧特征处理（不上传原始音视频） | 摄像头/麦克风 **硬件定厂**（指标见 §2.2，料号见 EBOM） |
| M6 在线 LLM + 在线 VLM | 视觉检测算法本体（由上游视觉件提供人脸/骨骼等特征） |

### 1.3 引用文档

| 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| 墨穹产品 PRD | 业务场景 |
| EBOM 主数据 | 零件号唯一来源 |
| 墨宝纯声学 SOR V1.0 | 同源声学指标口径（冲突以本文为准） |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2 系统概述

### 2.1 模块架构（多模态链路）

M1（多模前端）→ M2（唤醒）→ M3（ASR）→ M4（中枢）→ M5（TTS）
                              ↑
M4 按需调用 M6（LLM / VLM）
M7（通话）独立链路，可与 M1 多模态降噪联动
M8（多语种）与 M3 联动

| 模块 | 名称 | 部署 | EBOM（见 §2.3） |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 多模前端信号处理 | 端侧 | B61000004AA、B61000008AA（MIC） |
| M2 | 语音唤醒 | 端侧 | B61000006AA |
| M3 | 语音识别（在线/离线） | 端侧+云端 | B61000007AA、B60010001AA |
| M4 | 中枢系统（在线/离线） | 端侧+云端 | B60010002AA、B60010003AA |
| M5 | 语音合成（在线/离线） | 端侧+云端 | B61000002AA、B610000011AA |
| M6 | 大模型（LLM + VLM） | 云端+端侧 | B61000003AA、B60040001AA、B60010004AA |
| M7 | 音频通话系统 | 端侧+云端 | 系统件（料号以 EBOM 为准） |
| M8 | 多语种混合识别 | 端侧+云端 | 与 M3 联动 |

### 2.2 运行环境

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 网络 | 4G/5G 或 Wi‑Fi；**云端 RTT ≤ 150 ms**（**单独计算，不计入**各模块算法延迟） |
| 硬件平台 | 主控芯片：**地瓜 100（RDK S100）** |
| 摄像头 | 前置 RGB（声视融合适配；帧率 ≥30 fps，分辨率 ≥1080p） |
| 麦克风 | 环形 **6MIC**（B61000008AA） |
| 操作系统 | Linux（RDK 官方 BSP）；语音 SDK 用户态 |

### 2.3 材料型号（EBOM）

| 材料型号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| B61000004AA | 多模前端信号处理 | 多模态 |
| B61000008AA | 环形 6MIC | 多模态 |
| B61000006AA | 唤醒功能 | 多模态 |
| B61000007AA | 在线 ASR 功能 | 多模态 |
| B60010001AA | 离线 ASR 功能 | 多模态 |
| B60010002AA | 在线中枢系统 | 多模态 |
| B60010003AA | 离线中枢系统 | 多模态 |
| B61000002AA | 在线文本转语音合成 | 多模态 |
| B610000011AA | 离线 TTS | 多模态 |
| B61000003AA | 大模型语言模型 | 多模态 |
| B60040001AA | 离线 LLM | 多模态 |
| B60010004AA | 在线 VLM 功能 | 多模态专属 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3 功能需求（M 系列）

### 3.1 多模前端信号处理（M1）—— B61000004AA

约束： 端侧本地运行；不上传原始音频/视频；仅处理/输出特征与增强音频；适配环形 6MIC（B61000008AA）；含声学处理、波束成形、DOA、声视融合、纯声学降级。

#### 3.1.1 声学信号处理（AEC/NS/AGC）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-P-01 | 回声抑制 ERLE | ≥ 30 dB | TTS 90 dBSPL@1 m |
| M1-P-02 | 残余回声 | ≤ -40 dBFS | 同上 |
| M1-P-03 | NS SNR 改善 | ≥ 10 dB | 家庭背景 60～65 dBSPL |
| M1-P-04 | 结构噪声抑制 | ≥ 15 dB | 电机全速，麦距 30 cm |
| M1-P-05 | AGC 输出 | -26 dBFS ±3 dB | 0.5～3 m |
| M1-P-06 | 算法时延 | ≤ 30 ms | 16 kHz，地瓜 100 |

#### 3.1.2 阵列波束成形（环形 6MIC —— B61000008AA）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-P-07 | 主瓣增益 | ≥ 6 dB | 0° 主瓣，90° 旁瓣，远场噪声 |
| M1-P-08 | 通道增益一致性 | ≤ 1.5 dB | 1 kHz，六通道 |

#### 3.1.3 声源定向（DOA）

| 指标 ID | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-P-09 | 方位角误差 P90 | ≤ 15° | ≤ 12° | ±90°，1～3 m |
| M1-P-10 | 噪声场景可用率 | ≥ 92% | — | SNR ≥ 5 dB，100 次 |

#### 3.1.4 声视融合处理

| 指标 ID | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-P-11 | 单说话人锁定率 | ≥ 92% | ≥ 95% | 1～3 m，光照 ≥200 lux |
| M1-P-12 | 多人仲裁正确率 | ≥ 88% | ≥ 90% | 2 人，距离或目光差 |
| M1-P-13 | 声视时间对齐（软件） | ≤ 40 ms | — | 30 fps + 16 kHz |
| M1-P-14 | 声视时间对齐（PTP） | ≤ 20 ms | — | 硬件共时钟 |
| M1-P-15 | 跟踪重锁定 | ≤ 200 ms | — | 1 m/s 横移 |
| M1-P-16 | 无正脸拒锁 | ≥ 95% | — | 背对 90° |

#### 3.1.5 纯声学降级机制

| 需求 ID | 行为 | shall | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-F-01 | 视觉不可用 | 自动切换纯声学 DOA+BF，上报 `vision_degraded` | — |
| M1-F-02 | 降级后 WRR/CER | 不低于纯声学基线 -2%（绝对值） | 对比测试 100 次 |
| M1-P-17 | 降级切换时延 | ≤ 200 ms | 注入视觉中断 |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.2 语音唤醒（M2）—— B61000006AA

端侧本地运行；双唤醒词；声视融合校验；误唤醒抑制；唤醒后链路切换。

#### 3.2.1 唤醒词定义与配置

| 需求 ID | 功能 | shall |
| --- | --- | --- |
| M2-F-01 | 双唤醒词槽位 | ≥ 2 个，OTA 可更新 |
| M2-F-02 | 唤醒词独立阈值 | 可配置 |

#### 3.2.2 唤醒响应与距离指标

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2-P-01 | WRR 安静 1 m | ≥ 97% | 每词 50 次 |
| M2-P-02 | WRR 家庭噪声 3 m | ≥ 90% | SNR ≥ 5 dB |
| M2-P-03 | 有效距离 | 0.5～4 m | — |
| M2-P-04 | 检测延迟 安静/噪声 | ≤ 50 ms / ≤ 80 ms | 词末→事件 |

#### 3.2.3 声视融合唤醒校验

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2-P-05 | 电视/音箱声无脸拒唤醒 | ≥ 95% | 8 h 循环 |
| M2-P-06 | 正脸+唤醒词一致通过 | ≥ 98% | 100 次 |

#### 3.2.4 误唤醒率控制

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2-P-07 | FAR | ≤ 1 次/8 h | 家庭背景 |
| M2-P-08 | 模型体积/功耗 | ≤ 10 MB / ≤ 0.5 W | 待机 |

#### 3.2.5 唤醒后音频链路切换

| 需求 ID | 功能 | shall | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2-F-03 | 开流至 M3 | ≤ 100 ms | 首包增强音频 |
| M2-F-04 | M1 策略 | 保持 AEC/NS 不断流 | — |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.3 语音识别（M3）

流式识别；在线/离线；多语种、方言；多模态增强（消费 M1 锁定结果）。

#### 3.3.1 在线 ASR 功能 —— B61000007AA

| 指标 ID | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M3-P-01 | CER 安静 | ≤ 5% | — | 500 句 |
| M3-P-02 | CER 家庭噪声 | ≤ 10% | — | SNR ≥ 5 dB |
| M3-P-03 | 出文延迟 安静/噪声 | ≤ 300 ms / ≤ 450 ms | — | VAD 句末 |
| M3-P-04 | 首字上屏 | ≤ 500 ms | — | 说话开始 |
| M3-P-05 | 热词召回 | ≥ 95% | ≥ 98% | ≥150 词×10 次 |

#### 3.3.2 离线 ASR 功能 —— B60010001AA

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-P-06 | Top200 指令 CER | ≤ 8% | 断网 |
| M3-P-07 | 云→端切换 | ≤ 500 ms | 注入断网 |
| M3-P-08 | RTF（地瓜 100） | ≤ 1.2× | 实时句 |

#### 3.3.3 多语种 / 方言识别适配

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-P-09 | 粤语 CER | ≤ 15% | 100 句 |
| M3-P-10 | 英语句 CER | ≤ 10% | 100 句 |

#### 3.3.4 多模态增强识别

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-P-11 | 锁定说话人 CER 改善 | ≥ 2% 绝对值 | 同句集，对比无 M1 锁定 |
| M3-P-12 | 多人场景正确轨 | ≥ 88% | 2 人交替 50 组 |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.4 中枢系统（M4）

云端优先、端侧兜底；落域、提槽、对话管理、仲裁、后处理、拒识、指令路由、多模态意图调度。

#### 3.4.1 在线中枢系统 —— B60010002AA

| 指标 ID | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M4-P-01 | 意图分类 | ≥ 90% | — | 500 条 |
| M4-P-02 | 槽位填充 | ≥ 88% | — | 四类实体 |
| M4-P-03 | 规则路由准确率 | ≥ 98% | — | 200 条 |
| M4-P-04 | 规则路径延迟 | ≤ 100 ms | — | 文本入 |

#### 3.4.2 离线中枢系统 —— B60010003AA

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M4-P-05 | Top100 兜底覆盖 | ≥ 80% | 断网 |
| M4-P-06 | 离线意图准确率 | ≥ 85% | Top100 子集 |

#### 3.4.3 在线 / 离线切换与兜底策略

| 需求 ID | 行为 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M4-F-01 | 切换重试 | ≤ 1 次用户可感知重试 | 云↔端切换 |
| M4-F-02 | M6 超时 | 3 s 走规则+固定话术 | LLM 超时注入 |
| M4-P-07 | 危险动作拦截 | 100% | 50 条 |

#### 3.4.4 多模态意图路由

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M4-P-08 | 路由至 M6-VLM 准确率 | ≥ 90% | 100 条图文意图 |
| M4-P-09 | 纯语音误触发 VLM | ≤ 5% | 200 次纯语音 |
| M4-P-10 | 多轮指代消解 | ≥ 85% | 100 组 |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.5 语音合成（M5）

流式/非流式；在线/离线；超拟人音色、情感、嘴型同步。

#### 3.5.1 在线 TTS 功能 —— B61000002AA

| 指标 ID | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M5-P-01 | MOS | ≥ 4.1 | ≥ 4.3 | 盲测 20 人 |
| M5-P-02 | TTFT | ≤ 200 ms | — | ≤20 字，**不含 RTT** |
| M5-P-03 | 20 字句长 | ≤ 500 ms | — | 不含 RTT |

#### 3.5.2 离线 TTS 功能 —— B610000011AA

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M5-P-04 | 离线 MOS | ≥ 3.8 | 50 句 |
| M5-P-05 | 离线首帧 | ≤ 350 ms | 同上 |

#### 3.5.3 音色、语速与情感风格配置

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M5-P-06 | 音色数 | ≥ 2 套可切换 | 可切换验证 |
| M5-P-07 | 语速 | 0.8～1.2× | 配置项 |
| M5-P-08 | 情感体现率 | ≥ 85% | 四类×25 句 |

#### 3.5.4 多模态嘴型同步

| 指标 ID | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M5-P-09 | 字级时间戳误差 | ≤ 40 ms | ≤ 30 ms | 与表情/嘴型驱动 |
| M5-P-10 | 多音字/家居词 | ≥ 95% | ≥ 98% | 200 句 |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.6 大模型（M6 / LLM + VLM）

#### 3.6.1 在线 LLM —— B61000003AA

| 指标 ID | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M6-P-01 | P95 / P99 | ≤ 2000 ms / ≤ 3000 ms | — | ≤50 字，**含 RTT≤150 ms** |
| M6-P-02 | Function Call | ≥ 85% | ≥ 92% | 30 条家居指令 |
| M6-P-03 | RAG P@3 | ≥ 80% | ≥ 88% | 100 条知识 |
| M6-P-04 | 4 轮连贯性 | ≥ 88% | ≥ 92% | 100 组 |

#### 3.6.2 离线 LLM —— B60040001AA

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M6-P-05 | Top100 覆盖 | ≥ 80% | 断网 |
| M6-P-06 | 本地 P95 | ≤ 4000 ms | 7B 量化，地瓜 100 |

#### 3.6.3 在线 VLM 功能 —— B60010004AA

| 指标 ID | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M6-P-07 | 家居 VQA 准确率 | ≥ 80% | ≥ 85% | 200 张图 |
| M6-P-08 | OCR 字段正确率 | ≥ 90% | — | 50 张 |
| M6-P-09 | 幻觉率（陷阱图） | ≤ 8% | ≤ 5% | 100 张 |
| M6-P-10 | 首 token（含 RTT） | ≤ 2500 ms | ≤ 2000 ms | 单图 |
| M6-P-11 | 儿童安全过滤 | 100% | — | 50 条违规 |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.7 音频通话系统（M7）

端云结合；独立链路；可与 M1 多模态降噪联动。

#### 3.7.1 VoIP/SIP 网络通话

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M7-P-01 | SIP 注册成功率 | ≥ 99% | 24 h |
| M7-P-02 | 通话 MOS（宽带） | ≥ 4.0 | P.863 简化 |
| M7-P-03 | 端到端延迟 | ≤ 300 ms | 局域网 POC |

#### 3.7.2 本地蓝牙 / 有线通话

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M7-P-04 | 蓝牙接通率 | ≥ 95% | 3 款耳机 |
| M7-P-05 | 有线 MIC | 可用 | USB 耳机 1 款 |

#### 3.7.3 机器人间互通（R2R）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M7-P-06 | 发现时延 | ≤ 3 s | 同子网 2 台 |
| M7-P-07 | 5% 丢包可懂 | 是 | 30 min |

#### 3.7.4 远程人工接管（客服坐席）

| 需求 ID | 功能 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M7-F-01 | 一键转人工 | 用户触发后 ≤3 s 进入排队 | 模拟用户触发 |
| M7-F-02 | 坐席听音 | 双向；坐席侧 MOS ≥3.5 | 坐席端评测 |
| M7-P-08 | 接管成功率 | ≥ 98% | 100 次模拟 |

#### 3.7.5 通话性能与稳定性

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M7-P-09 | 与 M1 双讲 ERLE | ≥ 25 dB | TTS+通话同播 |
| M7-P-10 | 72 h 无崩溃 | 是 | 轮询呼叫 |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.8 多语种混合识别（M8）

与 M3 联动；中英混合、方言混入、三语混合、LID。

#### 3.8.1 语种与场景定义

| 语种 | 优先级 | 场景 |
| --- | --- | --- |
| 普通话 | P0 | 默认 |
| 英语 | P0 | 品牌/英文词 |
| 粤语 | P1 | 可选方言包 |
| 中英混合 | P0 | Code-Switch |
| 三语混合 | P2 | 普+英+粤片段 |

#### 3.8.2 语种检测（LID）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M8-P-01 | LID 准确率 | ≥ 92% | 200 段，≥2 s |
| M8-P-02 | LID 延迟 | ≤ 200 ms | 流式 |

#### 3.8.3 中英混合识别（Code-Switching）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M8-P-03 | 句级 CER | ≤ 12% | 200 句 |
| M8-P-04 | 英文实体召回 | ≥ 93% | SKU 表 |

#### 3.8.4 方言混入识别（Code-Mixing）

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M8-P-05 | 粤普混合 CER | ≤ 18% | 100 句 |

#### 3.8.5 三语混合与兜底策略

| 需求 ID | 行为 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M8-F-01 | 低置信度 | 追问确认，不执行动作 | 注入低置信样本 |
| M8-P-06 | 三语句级 CER | ≤ 22% | 50 句（should 可收紧） |

#### 3.8.6 多语种识别性能

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M8-P-07 | 语种切换重置 | ≤ 300 ms | LID 变化后 |
| M8-P-08 | M3 接口字段 | 含 `lid`/`lang` | 联调 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4 性能指标（P 系列）

### 4.1 端到端延迟

规则路径（不含云端 RTT）

| 阶段 | 安静 shall | 家庭噪声 shall |
| --- | --- | --- |
| M1 | ≤ 50 ms | ≤ 50 ms |
| M2 | ≤ 50 ms | ≤ 80 ms |
| M3 出文 | ≤ 300 ms | ≤ 450 ms |
| M4 | ≤ 100 ms | ≤ 100 ms |
| M5 TTFT | ≤ 200 ms | ≤ 200 ms |
| **模块合计** | **≤ 700 ms** | **≤ 880 ms** |
| **目标（含调度余量）** | **≤ 800 ms** | **≤ 1200 ms** |

云端 RTT： ≤ 150 ms，单独计量，不计入上表。

LLM 路径： 上表 + M6-LLM P95 ≤2000 ms（安静）/ ≤2500 ms（噪声）；首字反馈 ≤800 ms / ≤1200 ms。

VLM 路径： M6-VLM 首句语音 ≤1500 ms；完整 P95 ≤5000 ms（单独验收）。

| 指标 ID | 指标 | shall |
| --- | --- | --- |
| P-E2E-01 | 规则路径 安静 | ≤ 800 ms（唤醒→M5 首帧，含 RTT） |
| P-E2E-02 | 规则路径 噪声 | ≤ 1200 ms |
| P-E2E-03 | RTT 预算独立 | ≤ 150 ms |

### 4.2 资源占用（CPU / 内存）—— 地瓜 100

| 指标 ID | 指标 | shall | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-RES-01 | M1+M2+M3 CPU | ≤ 50% | 单核等效，1 h 交互 |
| P-RES-02 | 内存 | ≤ 768 MB | 含离线模型 |
| P-RES-03 | 存储（离线包） | ≤ 2.5 GB | OTA 分包 |

### 4.3 稳定性

| 指标 ID | 指标 | shall |
| --- | --- | --- |
| P-STA-01 | 72 h 语音链路无崩溃 | 是 |
| P-STA-02 | 内存泄漏 | ≤ 5%/72 h |
| P-STA-03 | 唤醒+识别循环 | ≥ 5000 次无异常 |

### 4.4 安全合规

| 指标 ID | 指标 | shall |
| --- | --- | --- |
| P-SEC-01 | 原始音视频不出端 | 仅特征/文本上传 |
| P-SEC-02 | 日志 PII 脱敏 | 100% |
| P-SEC-03 | 音频默认留存 | 关闭（可配置） |
| P-SEC-04 | M6/VLM 内容安全 | 100% 违规拦截 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5 接口需求（I 系列）

### 5.1 端侧 SDK 接口

| 接口 ID | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| I-SDK-01 | M1 | `feedMic()` / `feedVisionFeat()` → `enhanced_pcm` |
| I-SDK-02 | M2 | `WakeEvent{word_id, confidence, face_ok}` |
| I-SDK-03 | M3 | `AsrResult{text, final, lid}` |
| I-SDK-04 | M4 | `DialogAct{intent, slots, route}` |
| I-SDK-05 | M5 | `TtsStream{pcm, word_ts[]}` |

### 5.2 云端服务接口

| 接口 ID | EBOM | 协议 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| I-CLD-01 | B61000007AA | ASR WebSocket/gRPC | ≥99.5% |
| I-CLD-02 | B61000002AA | TTS 流式 HTTP/WS | TTFT 见 M5-P-02 |
| I-CLD-03 | B61000003AA | LLM HTTPS SSE | P95 见 M6-P-01 |
| I-CLD-04 | B60010004AA | VLM 图文 HTTPS | P10 见 M6-P-10 |

### 5.3 多模态联动接口

| 接口 ID | 说明 |
| --- | --- |
| I-MM-01 | 视觉→M1：`FaceTrack[]`, `Skeleton`, `ts` |
| I-MM-02 | M4→M6-VLM：`image_ref` + `prompt` |
| I-MM-03 | M7↔M1：通话期间 `AecMode=call` |

### 5.4 通话系统接口

| 接口 ID | 说明 |
| --- | --- |
| I-CALL-01 | SIP/RTP |
| I-CALL-02 | BT HFP |
| I-CALL-03 | 坐席接管信令 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6 技术支持 SLA

### 6.1 故障响应级别

| 级别 | 定义 | 响应 shall |
| --- | --- | --- |
| P1 | 链路不可用 | ≤ 4 h |
| P2 | 核心指标退化 | ≤ 1 工作日 |
| P3 | 一般缺陷 | ≤ 3 工作日 |

### 6.2 可用性承诺

| 服务 | shall |
| --- | --- |
| 云端 ASR/TTS/LLM/VLM | 月度 ≥99.5%（采购合同可上浮） |

### 6.3 技术支持渠道

| 渠道 | shall |
| --- | --- |
| 工单 + 指定技术支持群 | 7×12 h（工作日） |
| 重大版本升级通知 | 提前 ≥5 工作日 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 7 供应商交付物

### 7.1 技术方案

总体架构、地瓜 100 部署说明、M1 不上传原始媒体方案。

### 7.2 性能报告

附录 A 指标逐条实测，标注 shall 通过/不通过。

### 7.3 合规文件

数据本地化说明、隐私与内容安全策略。

### 7.4 SDK 与文档

M1～M8 端侧 SDK、云端 API、集成指南、EBOM 应答表。

### 7.5 测试脚本与样本

可执行验收脚本 + 脱敏样本集（ASR/TTS/意图/VQA）。

### 7.6 参考案例

同平台（RDK S100）或同阵列 6MIC 落地案例 ≥1 个。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 附录 A 术语与判断标准

| 术语 | 判断标准 |
| --- | --- |
| shall 通过 | 实测值满足 shall 列；测试条件与章节一致 |
| should | 加分项，不通过不视为无效投标 |
| RTT | 云端往返，Wire/ping 或 SDK 统计，**≤150 ms** 为环境门槛 |
| CER | 字错误率，`(S+D+I)/N` |
| WRR/FAR | 唤醒成功次数/误唤醒次数，按章节测试时长 |
| 多模态增强 | 相同语料，开启 M1 锁定轨 vs 纯声学轨对比 |
| 原始媒体不出端 | 抓包无 PCM 裸流、无 JPEG 原图上传（特征向量除外） |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 附录 B EBOM 追溯矩阵（参考）

| 材料型号 | 名称 | 模块 | 需求章节 | 关键指标 ID | 验收用例前缀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B61000004AA | 多模前端信号处理 | M1 | §3.1 | M1-P-01～17 | TC-M1- |
| B61000008AA | 环形 6MIC | M1 | §3.1.2 | M1-P-07～08 | TC-HMIC- |
| B61000006AA | 唤醒功能 | M2 | §3.2 | M2-P-01～08 | TC-M2- |
| B61000007AA | 在线 ASR | M3 | §3.3.1 | M3-P-01～05 | TC-M3O- |
| B60010001AA | 离线 ASR | M3 | §3.3.2 | M3-P-06～08 | TC-M3F- |
| B60010002AA | 在线中枢 | M4 | §3.4.1 | M4-P-01～04 | TC-M4O- |
| B60010003AA | 离线中枢 | M4 | §3.4.2 | M4-P-05～06 | TC-M4F- |
| B61000002AA | 在线 TTS | M5 | §3.5.1 | M5-P-01～03 | TC-M5O- |
| B610000011AA | 离线 TTS | M5 | §3.5.2 | M5-P-04～05 | TC-M5F- |
| B61000003AA | 在线 LLM | M6 | §3.6.1 | M6-P-01～04 | TC-M6L- |
| B60040001AA | 离线 LLM | M6 | §3.6.2 | M6-P-05～06 | TC-M6LF- |
| B60010004AA | 在线 VLM | M6 | §3.6.3 | M6-P-07～11 | TC-M6V- |
| （系统件） | 通话 | M7 | §3.7 | M7-P-01～10 | TC-M7- |
| （系统件） | 多语种 | M8 | §3.8 | M8-P-01～08 | TC-M8- |

追溯规则： 供应商投标应答表须按上表逐行填写；shall 偏离须列明替代值并附风险说明，未经书面豁免视为无效偏离。

────────────────────────────────────────────────────────────

*文档结束 · 墨穹机器人 · 多模态链路 SOR V1.0 · 模块 M1～M8 · 地瓜 100（RDK S100）*