# 智能座舱语音交互系统 SOR 需求规格说明书

版本：v1.0

作者：王珊珊

日期：2026-05-27

适用系统：中高端智能座舱（轿车/SUV）语音交互全链路 · 纯语音 + 4 音区，不含 VLM/视觉理解

整车配置基线：高通骁龙 8295 SoC · 6 麦克风分布式阵列 · 8 扬声器 · 联网为主 + 离线兜底 · 普通话+英语+粤语

> 本期范围声明

> - 包含：M1 声学前端 / M2 多音区识别与说话人定向 / M3 唤醒 / M4 ASR / M5 中枢系统 / M6 TTS / M7 大模型功能 + 端到端集成

> - 不包含（供应商不得纳入投标范围与报价）：VLM/图像描述/VQA/OCR/视觉幻觉评估 · 嘴型同步（无虚拟形象）· 整车 OTA 后端服务 · 车端运动控制 · 车机操作系统底层 · 多语言（除指定 3 语种外）

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. 基本信息（Meta Info）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智能座舱语音交互系统 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 适用产品 | 中高端乘用车智能座舱（一期） |
| 算力平台 | 高通骁龙 8295（基线）；兼容龙鹰一号 / 8155（降级） |
| 文档状态 | 草稿，待评审 |

核心场景：驾驶员/乘客语音控车（空调、座椅、车窗、天窗、灯光）、导航、多媒体、信息查询、闲聊。

禁用场景（供应商需明知）

| 禁用项 | 原因 |
| --- | --- |
| 视觉语言理解 VLM | 本期不含，DMS/OMS 仅做疲劳/视线感知，不做视觉内容理解 |
| 嘴型/虚拟形象同步 | 本期无虚拟人，TTS 不需输出字级时戳 |
| 整车 OTA / 车云后端 | 不在座舱供应商范围 |
| 运动控制 / 底层驱动 | 独立采购 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. 整车与硬件规格（Hardware Spec）

> 硬件指标供采购选型与软件供应商参考；软件供应商必须在本规格范围内做兼容性验证。

### 2.1 算力平台

| 项目 | 基线（shall） | 高配（should） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 SoC | 高通 8295 / 龙鹰一号 | 高通 8295 Gen2 | 也可 8155（性能降档） |
| CPU | 8 核 ARM Cortex-A78 | 同 | — |
| NPU | ≥ 16 TOPS（INT8） | ≥ 30 TOPS | 端侧 ASR/唤醒/小 LLM 推理 |
| GPU | Adreno 740 等价 | 同 | HMI 渲染 |
| 内存 | ≥ 12 GB LPDDR5 | ≥ 16 GB | — |
| 存储 | ≥ 256 GB UFS 3.1 | ≥ 512 GB UFS 4.0 | 含 OS+模型+多媒体缓存 |
| 端侧 LLM 量化版 | 7B 量化（INT4/INT8）≤ 4 GB 内存占用 | 13B 量化（INT4） | 用于离线兜底 |

### 2.2 麦克风阵列

| 项目 | shall | should | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阵元数 | 4 | 6-8 | 4 阵元为最低规格 |
| 拓扑 | 线阵（中控前方） | **分布式**：车顶前 2 + A 柱左右 2 + 后排顶棚 2 | 分布式才能做 4 音区 |
| 采样率 | 16 kHz（单声道下行） | 16/48 kHz 双模 | 48 kHz 给唤醒和高保真 |
| 位深 | 16-bit | 24-bit | — |
| 灵敏度 | -38 dBV/Pa ± 3 dB | 同 | 行业一致 |
| 等效噪声电平 EIN | ≤ 30 dBA | ≤ 26 dBA | — |
| 信噪比 SNR | ≥ 65 dB | ≥ 70 dB | 1 kHz / 94 dBSPL |
| 频率响应 | 100 Hz – 8 kHz, ±3 dB | 80 Hz – 12 kHz, ±2 dB | — |
| THD | ≤ 1% @ 1kHz/100dBSPL | ≤ 0.5% | — |
| 抗 RF 干扰 | CISPR 25 Class 5 | 同 | 车规电磁 |
| 麦克风元器件 | AEC-Q200（被动元件） | 同 | — |

### 2.3 扬声器与音频回放

| 项目 | shall | should |
| --- | --- | --- |
| 通道数 | 6 | 8（前 4 + 后 2 + 中置/低音） |
| 采样率 | 48 kHz | 48 kHz |
| 信噪比 | ≥ 90 dB | ≥ 95 dB |
| 频响 | 60 Hz – 18 kHz | 50 Hz – 20 kHz |
| AEC 参考通道 | 1 路（混音参考） | 2-4 路（按区分离参考） |
| 最大声压级 | ≥ 95 dBSPL @1m | ≥ 105 dBSPL |

### 2.4 摄像头（仅用于 DMS/OMS 感知，不做 VLM）

| 项目 | shall | 用途 |
| --- | --- | --- |
| DMS 摄像头 | 1 路，1280×720, 30 fps, 940 nm IR | 驾驶员疲劳/视线/口型辅助 |
| OMS 摄像头（可选） | 1-2 路，1280×720, 30 fps | 乘客位识别辅助语音音区 |
| 接口 | MIPI CSI-2 或 LVDS | — |

### 2.5 总线与通信

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 内部音频 | I2S / TDM，6+ 通道 |
| 控车总线 | CAN FD 2 Mbps 或车载以太网 100/1000BASE-T1 |
| 蓝牙 | 5.3，支持 HFP/A2DP/LE Audio |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6，2.4G+5G 双频 |
| 蜂窝 | 4G LTE 必选，5G NR 可选 |
| GNSS | GPS+北斗双模（导航联动） |

### 2.6 工作环境与车规

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -30 °C ~ +75 °C（座舱主板）；麦克风 -40 ~ +85 °C |
| 储存温度 | -40 °C ~ +95 °C |
| 湿度 | 5%-95%（非凝露） |
| 振动 | ISO 16750-3 Test V（车机级随机振动） |
| EMC | CISPR 25 / ISO 7637-2 / ISO 11452 |
| 元器件等级 | AEC-Q100 Grade 3（座舱位） |
| 功能安全 | QM（基础座舱无 ASIL 要求；涉及车控指令通道为 ASIL-A） |
| 寿命 | ≥ 10 年 / ≥ 10000 小时 |

### 2.7 功耗与启动时间

| 项目 | shall | should |
| --- | --- | --- |
| 唤醒待机功耗 | ≤ 0.5 W | ≤ 0.3 W |
| 唤醒后激活全链路 | ≤ 12 W | ≤ 8 W |
| 峰值（LLM+TTS 同时） | ≤ 18 W | ≤ 14 W |
| 冷启动到可唤醒 | ≤ 8 s | ≤ 5 s |
| ACC 上电到可识别 | ≤ 3 s | ≤ 2 s |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. 核心需求（Module Specs）

> 所有指标按 shall（资格底线）/ should（加分位） 双层量化。测试场景统一以行驶噪声分级表述，详见 §3.0。

### 3.0 行驶噪声分级（测试场景统一约定）

| 等级 | 场景 | 车内噪声（dBA，A 计权） | 典型 SNR |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 静止驻车（ACC ON，发动机关） | 35-42 | ≥ 25 dB |
| L1 | 怠速 / 慢速（≤ 30 km/h） | 50-58 | ≥ 15 dB |
| L2 | 城市常速（30-80 km/h） | 60-68 | 5-15 dB |
| L3 | 高速（80-120 km/h） | 70-78 | 0-8 dB |
| L4 | 极端（开窗 / 雨刮 / 空调最大档） | 75-85 | ≤ 0 dB |

后续指标默认按 L0-L3 给出；L4 为体验目标，不卡线。

### 3.1 M1 车载声学前端

| 子功能 | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AEC（回声消除） | ERLE | ≥ 30 dB | ≥ 35 dB | 车机播放音乐 85 dBSPL，主驾位 |
| AEC | 残余回声 | ≤ -38 dBFS | ≤ -42 dBFS | 同上 |
| NS（噪声抑制） | L1 怠速 SNR 改善 | ≥ 12 dB | ≥ 15 dB | 引擎怠速 55 dBA |
| NS | L2 城市 SNR 改善 | ≥ 10 dB | ≥ 12 dB | 噪声 65 dBA |
| NS | L3 高速 SNR 改善 | ≥ 8 dB | ≥ 10 dB | 噪声 72 dBA |
| NS | 空调中档 SNR 改善 | ≥ 8 dB | ≥ 10 dB | 空调出风噪 |
| NS | 风噪/胎噪宽带抑制 | ≥ 10 dB | ≥ 12 dB | 100 km/h，关窗 |
| NS | 雨刮瞬态抑制 | ≥ 8 dB | ≥ 12 dB | 雨刮中档 |
| NS | 语音失真 DMOS | ≤ 0.5 分 | ≤ 0.3 分 | 5 分制对参考语音 |
| AGC | 输出电平 | -26 dBFS ± 3 dB | ± 2 dB | 主副驾 / 后排 1.5m 内 |
| 波束成形（4 音区） | 主驾主瓣增益 | ≥ 4 dB | ≥ 6 dB | 分布式 6 麦阵列 |
| 波束成形 | 副驾主瓣增益 | ≥ 4 dB | ≥ 6 dB | 同 |
| 波束成形 | 后排主瓣增益 | ≥ 3 dB | ≥ 5 dB | 同 |
| 处理时延 | 整体算法延迟 | ≤ 30 ms | ≤ 20 ms | 16 kHz 单帧，ARM A78 |

### 3.2 M2 多音区识别与说话人定向

| 子功能 | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 音区数 | 物理音区 | 4 | 4 | 主驾 / 副驾 / 后排左 / 后排右 |
| 音区分离度 | 相邻音区串扰抑制 | ≥ 15 dB | ≥ 20 dB | 一人说话，相邻区音量差 |
| 单人音区识别 | 正确音区识别率 | ≥ 92% | ≥ 96% | 100 次单人发言 |
| 2 人同区分别 | 不同音区 2 人同说正确率 | ≥ 85% | ≥ 90% | 主+副 同说 |
| 3-4 人同区分别 | 后排 + 前排 4 人同说 | ≥ 70% | ≥ 80% | 体验目标 |
| DMS 辅助锁定（可选） | 视觉嘴动置信度提升 | +5% 锁定率 | +10% | 仅 DMS 可用时 |
| 处理时延 | 多音区算法延迟 | ≤ 50 ms | ≤ 40 ms | 与 §4 预算对齐 |
| 资源占用 | CPU 占用率 | ≤ 25% | ≤ 18% | 8295 SoC 单核归一 |
| 资源占用 | 内存 | ≤ 300 MB | ≤ 200 MB | — |

### 3.3 M3 唤醒

| 场景 | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 静止 | WRR | ≥ 97% | ≥ 99% | 主驾，100 次 |
| L1 怠速 | WRR | ≥ 95% | ≥ 97% | 主驾，100 次 |
| L2 城市 | WRR | ≥ 92% | ≥ 95% | 主驾，100 次 |
| L3 高速 | WRR | ≥ 88% | ≥ 92% | 主驾，100 次 |
| 后排远场（L1） | WRR | ≥ 90% | ≥ 94% | 后排，距阵列 1.5m |
| 副驾 | WRR | ≥ 95% | ≥ 97% | L1 怠速 |
| 误唤醒（FAR） | 典型驾驶场景 | ≤ 0.5 次/8h | ≤ 0.2 次/8h | 含电台/音乐/广告/导航播报 |
| 多唤醒词 | 支持数量 | ≥ 6 | ≥ 10 | 主车型唤醒词 + 5 个用户自定义 |
| 自定义唤醒词上线时长 | 用户录入到生效 | ≤ 30 s | ≤ 10 s | 端侧训练 |
| 端侧模型 | 大小 | ≤ 5 MB | ≤ 2 MB | 不含语言模型 |
| 待机功耗 | 唤醒模块 | ≤ 0.5 W | ≤ 0.3 W | NPU 独立 |
| 唤醒响应延迟 | 唤醒词结束→事件触发 | ≤ 50 ms | ≤ 30 ms | L0 |
| 唤醒响应延迟（噪声） | 同 | ≤ 80 ms | ≤ 50 ms | L3 |

### 3.4 M4 识别（ASR）

| 场景 | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 静止 | CER | ≤ 4% | ≤ 2% | 500 句标准 + 车控指令集 |
| L1 怠速 | CER | ≤ 5% | ≤ 3% | 同上 |
| L2 城市 | CER | ≤ 8% | ≤ 5% | 同上 |
| L3 高速 | CER | ≤ 12% | ≤ 8% | 同上 |
| 后排远场（L1） | CER | ≤ 10% | ≤ 7% | 后排音区，1.5m |
| 离线 ASR（核心车控 200 词） | CER | ≤ 6% | ≤ 4% | 断网，本地模型 |
| 流式出文延迟 | VAD 句末→最终结果 | ≤ 280 ms | ≤ 200 ms | 句长 5-20 字 |
| 流式首字延迟 | 说话开始→首字上屏 | ≤ 480 ms | ≤ 350 ms | 句长 5-20 字 |
| 热词召回 | 车型名+地名+曲名歌手 | ≥ 95% | ≥ 98% | 200 条热词，每词 10 次 |
| 标点预测 | 句级准确率 | ≥ 90% | ≥ 95% | 200 句 |
| 端点检测 | 误切断率 | ≤ 3% | ≤ 1.5% | 停顿 ≤ 800 ms 不断 |

### 3.5 M5 中枢系统

| 功能 | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 意图分类 | 6 类（车控/导航/多媒体/查询/闲聊/无效） | ≥ 92% | ≥ 95% | 600 条标注 |
| 槽位填充 | 实体提取准确率 | ≥ 90% | ≥ 94% | 动作/对象/数值/位置/时间 5 类 |
| 多轮指代消解 | ≤ 4 轮 | ≥ 86% | ≥ 90% | 100 组多轮，含代词/省略 |
| 规则路由准确率 | 200 条无歧义指令 | ≥ 98% | ≥ 99% | 规则覆盖范围内 |
| 规则路由覆盖率（稳态） | 车控指令规则化 | ≥ 75% | ≥ 85% | 200 条简单确定性指令 |
| 故障态规则兜底 | LLM 不可用 | ≥ 80% | ≥ 90% | Top 100 高频，断网 |
| 规则路径处理延迟 | 文本→路由下发 | ≤ 80 ms | ≤ 50 ms | — |
| LLM 路径总延迟（P99） | 含网络 RTT + 推理 | ≤ 3000 ms | ≤ 2200 ms | 指令 ≤ 50 字 |
| 危险/敏感指令拦截率 | 行驶中开车门/调大幅悬挂等 | 100% | 100% | 50 条预设危险指令，安全不分层 |

### 3.6 M6 TTS

| 功能 | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然度（MOS） | 5 分制盲测 | ≥ 4.1 | ≥ 4.3 | ≥ 20 名听测人，100 句 |
| 车厢内 MOS 衰减 | 车内 vs 安静环境 | ≤ 0.3 分 | ≤ 0.15 分 | 同测试集，关窗 L1 |
| 云端 TTFT | 首音频帧延迟 | ≤ 180 ms | ≤ 120 ms | 句长 ≤ 20 字，**不含网络 RTT** |
| 离线 TTS TTFT | 端侧合成首帧 | ≤ 280 ms | ≤ 180 ms | 8295 NPU，端侧模型 |
| 完整 20 字延迟 | — | ≤ 450 ms | ≤ 350 ms | 同上 |
| 多音字/专有名词 | 含车型/地名 | ≥ 95% | ≥ 98% | 200 句 |
| 中英混读 | 英文单词/缩写 | ≥ 95% | ≥ 98% | 100 句 |
| 粤语支持 | MOS（粤语） | ≥ 3.8 | ≥ 4.1 | 100 句粤语测试集 |
| 情感适配 | 询问/确认/警告/闲聊 | ≥ 85% | ≥ 92% | 4 类各 25 句 |
| 打断响应 | 用户中途打断 → 停播延迟 | ≤ 100 ms | ≤ 60 ms | 全双工对话 |

### 3.7 M7 大模型功能

> 范围声明：本模块仅含纯文本 LLM 推理、RAG、Function Call、上下文管理。不含 VLM。供应商不得绑定 VLM 报价。

#### 3.7.1 业务能力指标

| 功能 | 指标 | shall | should | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Function Call | 车控/导航/多媒体 API 映射准确率 | ≥ 85% | ≥ 92% | 30 条复杂多轮指令 |
| Function Call | 危险指令拦截率 | 100% | 100% | 50 条预设，安全不分层 |
| RAG 检索 | 车型知识/手册 P@3 | ≥ 80% | ≥ 88% | 100 条查询 |
| 推理延迟 | 云端 LLM P95 | ≤ 2000 ms | ≤ 1500 ms | 含 RTT ≤ 150 ms |
| 推理延迟 | 云端 LLM P99 | ≤ 3000 ms | ≤ 2200 ms | 同 |
| 本地降级 | 断网 Top 100 指令覆盖率 | ≥ 80% | ≥ 90% | 端侧 7B 量化 |
| 上下文连贯 | 4 轮后意图连贯性 | ≥ 88% | ≥ 92% | 100 组多轮 |
| 简单指令规则覆盖 | LLM 调用率倒推 | LLM ≤ 25% | LLM ≤ 15% | 与 §3.5 稳态规则覆盖一致 |

#### 3.7.2 LLM 通用基准（对齐讯飞 Spark 4.0 Turbo / 思必驰对话 LLM）

| 基准 | shall | should | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| MMMLU | ≥ 78% | ≥ 82% | 思必驰 73-78%；讯飞 80-83% |
| CMMLU（替代 LogiQA） | ≥ 70% | ≥ 75% | LogiQA GPT-4 都仅 57%，不真实 |
| GSM8K | ≥ 70% | ≥ 80% | 讯飞实测 89-94% |
| BBH | ≥ 73% | ≥ 80% | — |
| TruthfulQA（MC1） | ≥ 0.52 | ≥ 0.58 | GPT-4 ~ 0.59 |
| CoT 完成率 | ≥ 78% | ≥ 85% | 100 题多步推理 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. 端到端指标（E2E）—— 独立成章

> 端到端 = 用户说完最后一字 → 车机 TTS 首音频帧输出 ／ 车控指令在 CAN 总线下发 的实际链路总延迟与成功率。

### 4.1 端到端延迟（按 4 类驾驶场景 × 2 类指令通道）

| 场景 | 规则路径（≤） | LLM 路径 P95（≤） | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 静止 | 700 ms | 3200 ms | 主驾位 |
| L1 怠速 | 800 ms | 3500 ms | 主驾位 |
| L2 城市 | 1000 ms | 3800 ms | 主驾位 |
| L3 高速 | 1200 ms | 4000 ms | 主驾位 |
| 后排（L1） | 900 ms | 3700 ms | 后排音区 |

> LLM 路径附加约束：规则引擎必须在 ≤ 800 ms（L0-L1）/ ≤ 1200 ms（L2-L3）内先返回首字反馈（如「好的，稍等」），LLM 实际结果到达后再继续，避免用户感知 3 秒级卡顿。

### 4.2 端到端时延预算分配表

A. 规则路径（车控/简单指令，覆盖 ≥ 75%）

| 模块 | L1 怠速 | L3 高速 |
| --- | --- | --- |
| M1 声学前端 | 30 | 30 |
| M2 多音区 | 50 | 50 |
| M3 唤醒 | 50 | 80 |
| M4 ASR 出文 | 280 | 400 |
| M5 中枢规则路径 | 80 | 80 |
| M6 TTS 首帧（不含 RTT） | 180 | 180 |
| 网络 RTT（TTS 云端） | 150 | 150 |
| **合计** | **820**（目标 ≤ 800，含 20ms 预警裕度） | **970**（目标 ≤ 1200） |

B. LLM 路径（复杂/模糊指令，覆盖 ≤ 25%）

| 模块 | L1 怠速 P95 | L3 高速 P95 |
| --- | --- | --- |
| M1-M4（同 A） | 410 | 560 |
| M5 LLM 路由 | 80 | 80 |
| M7 LLM 推理（含 RTT） | 2000 | 2500 |
| M6 TTS 首帧（不含 RTT） | 180 | 180 |
| 网络 RTT（TTS） | 150 | 150 |
| **合计 P95** | **2820**（目标 ≤ 3500） | **3470**（目标 ≤ 4000） |

### 4.3 端到端任务成功率

| 任务类型 | shall | should | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车控指令端到端成功 | ≥ 92% | ≥ 96% | ASR 正确 ∧ NLU 正确 ∧ Function Call 正确 ∧ CAN 下发成功，L1 |
| 导航指令端到端成功 | ≥ 90% | ≥ 95% | 同，含目的地规划成功 |
| 多媒体指令端到端成功 | ≥ 90% | ≥ 95% | 同，含播放源切换 |
| 复杂多轮（≥ 3 轮） | ≥ 80% | ≥ 88% | 100 组多轮测试 |
| L3 高速场景全任务成功率 | ≥ 80% | ≥ 88% | 同测试集，高速场景 |

### 4.4 网络切换无感

| 指标 | shall | should | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4G 信号丢失到本地切换时间 | ≤ 500 ms | ≤ 200 ms | 隧道场景模拟 |
| 切换期间指令丢失 | 0 | 0 | 切换瞬间发出的指令不丢 |
| 切回云端时长 | ≤ 1 s | ≤ 500 ms | 信号恢复后 |

### 4.5 端到端故障恢复

| 指标 | shall | should | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单模块崩溃自动重启 | ≤ 3 s | ≤ 1.5 s | kill -9 模拟 |
| 全链路冷重启 | ≤ 8 s | ≤ 5 s | 上电到首次可用 |
| 重启期间 HMI 提示 | 必须显示 | 必须显示 | 仪表盘/中控提示「语音服务恢复中」 |

### 4.6 端到端可用性 SLA

| 维度 | shall | should |
| --- | --- | --- |
| 本地链路可用性 | ≥ 99.5% | ≥ 99.9% |
| 含云端 LLM 可用性 | ≥ 99.0% | ≥ 99.5% |
| MTBF | ≥ 720 h | ≥ 2000 h |
| MTTR（软件级） | ≤ 5 min | ≤ 1 min |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. 输入规范（Input Spec）

| 输入项 | 有效值 | 缺失处理 |
| --- | --- | --- |
| 唤醒词 | 6 个默认 + 5 个自定义 | 全部空白时回落主车型唤醒词 |
| 语种 | 普通话 / 英语 / 粤语 | 默认普通话 |
| 音区 | 主驾 / 副驾 / 后排左 / 后排右 | 默认主驾 |
| 联网状态 | 在线 / 离线 | 自动判断；离线时仅走规则+本地降级 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. 工作流规范（Workflow Spec）

| Step | 名称 | 强制条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 唤醒触发 | 必须先唤醒，禁止常听式监听 |
| 2 | 音区锁定 | M2 输出主响应音区 |
| 3 | 波束增强 | M1 按音区动态调整波束 |
| 4 | 流式 ASR | M4 边录边出文 |
| 5 | 中枢路由 | M5 决策规则 vs LLM |
| 6 | 执行 + 反馈 | Function Call 下发 + TTS 反馈 |
| 7 | 多轮维护 | 30s 无输入超时回待机 |
| 8 | 日志与监控 | 全链路埋点上报 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. 输出交付规范（Output Spec）

### 7.1 文档结构

本 SOR 共 10 章；供应商应答文档须逐章对照应答，缺章视为不响应。

### 7.2 性能指标格式

所有指标必须严格遵循：

[指标名] ≥/≤ [数值] [单位]（[测试场景] / [测试工具]）

### 7.3 验收用例格式

每条验收必须含：验收项 / 测试方法 / 通过条件 / 测试工具 / 复测周期。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 8. 全局约束与风控（Constraints）

| 编号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| C-01 | 范围 | 仅 M1-M7 + 端到端集成；VLM/虚拟形象/OTA 后端等不在范围 |
| C-02 | 指标 | 所有指标 shall/should 双层量化，数值+单位+测试条件，缺一不合格 |
| C-03 | 一致性 | 同一指标在 PRD/SOR/验收中数值必须一致；不一致以本 SOR 为准 |
| C-04 | 安全 | 危险指令拦截率必须 100%，安全指标不分层 |
| C-05 | 时延预算 | 规则路径与 LLM 路径必须独立预算，不允许互借 |
| C-06 | 车规 | 所有硬件元器件必须 AEC-Q100/Q200 合规 |
| C-07 | 数据 | 用户语音默认不上云；脱敏后日志保留 30 天 |
| C-08 | 国密 | 涉车控指令传输须支持国密 SM2/SM4 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 9. 异常兜底（Exception Spec）

| 异常类型 | 触发条件 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 唤醒词被广告/电台触发 | 多模态验证：声源方向 + DMS 无注视 | 拒绝唤醒，FAR 计数 |
| ASR 置信度低 | 置信度 < 0.6 | 中枢追问澄清；连续 2 次失败结束会话 |
| LLM 超时 | 推理 > 3 s | 中枢降级规则；TTS 先播「让我想一下」 |
| 网络中断 | 云 API 不可达 | 本地 ASR + 本地 7B LLM + 本地 TTS 接管 |
| 危险指令 | 行驶中开车门/极端操作 | 100% 拦截，TTS 提示「行驶中不可执行」 |
| 模块崩溃 | 进程异常 | ≤ 3 s 自动重启；HMI 提示恢复中 |
| 多人同时说话 | M2 检出 ≥ 2 个音区有效语音 | 默认响应主驾；其他音区静默或提示请一位说话 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 10. 验收标准（Acceptance Criteria）

### 10.1 功能验收

M1-M7 + 端到端每条指标对应一条测试用例，含测试方法 / 通过条件 / 测试工具 / 复测周期。

### 10.2 性能验收

| 验收维度 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 端到端延迟（4 场景 × 2 通道） | §4.1 全部满足 shall |
| 端到端任务成功率 | §4.3 全部满足 shall |
| 唤醒/识别/TTS 模块指标 | §3.3-3.6 全部满足 shall |
| LLM 通用基准 | §3.7.2 全部满足 shall |

### 10.3 上线灰度

| 阶段 | 标准 |
| --- | --- |
| 内测 | 5 台样车实验室 4 周 |
| 小批量灰度 | 20 台真实路况 4 周，核心指标达标后扩量 |
| 全量条件 | WRR ≥ 95%（L1）∧ 端到端 P95 ≤ 1000 ms（L1 规则路径）∧ 任务成功率 ≥ 90% |
| 回滚条件 | 任意核心指标连续 72 h 低于 shall 80% / 出现安全类 Bug（危险指令未拦截） |
| 上线后监控 | 持续 8 周日报：WRR / CER / 端到端 P95 / 任务成功率 / 误唤醒数 |

### 10.4 车规合规验收

| 项 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 温度循环 | -30 °C ~ +75 °C 各 100 次循环后指标不衰减 ≥ 10% |
| 振动 | ISO 16750-3 Test V 完成后功能完整 |
| EMC | CISPR 25 Class 5 全频段通过 |
| 国密 | 车控指令通道 SM4 加密通过 |

────────────────────────────────────────────────────────────

*SOR v1.0 ｜ 与 PRD_智能座舱语音交互_v1.0.md 配套使用 ｜ 指标更新时本文档同步修订*